Laboratório de Física

Apostila

Sumário

Apresentação	4

Desenvolvimento do Curso, Provas Parciais e Testes	5

Critérios de Avaliação	5

Critério Geral:	5

a)	Provas:	5

b)	Testes:	5

c)	Relatórios:	6

1	Cronograma.	7

Relatórios	8

2	Introdução	10

3	Teoria da medida e dos erros	13

3.1	Grandezas Físicas e Padrões de Medidas	13

3.2	Medidas Físicas	14

3.3	Erros e Desvios	15

d)	Classificação de Erros	16

e)	Incertezas	18

4	Algarismos Significativos	22

5	Instrumentos de medida	27

5.1	Introdução	27

5.2	Aparelhos Analógicos	28

f)	A régua milimetrada	28

g)	Balança Tri-Escala	29

5.3	Aparelhos não Analógicos	30

h)	Aparelhos Digitais	30

i)	Aparelhos com Nônio: O Paquímetro.	32

5.4	Exemplo de Processo de Cálculo de Incertezas em Medidas	35

5.5	Exercício em Grupo: Medidas de Densidade Superficial	35

6	Gráficos	37

6.1	Introdução	37

6.2	Construção de Gráficos	37

6.3	Gráficos e Equações Lineares	39

6.4	Métodos de Determinação dos Coeficientes a e b	42

7	Roteiros	49

7.1	Experimento 1:  Estudo de Cinemática Utilizando Colchão de Ar	49

7.1.1	Objetivos	49

7.1.2	Materiais Necessários	49

7.1.3	Montagem e Procedimento Experimental	49

7.1.4	O que Incluir no Relatório do Experimento	53

7.2	Experimento 2: Equilíbrio entre Corpos num Plano Inclinado com Atrito	53

7.2.1	Objetivos	53

7.2.2	Material Necessário	54

7.2.3	Procedimento Experimental	54

7.2.4	O que Incluir no Relatório do Experimento.	56

7.3	Experiência 3: Lançamento Horizontal, Conservação da Energia e da Quantidade de Movimento	56

7.3.1	Objetivos Gerais	56

7.3.2	Material Necessário	57

7.3.3	Montagem	57

7.3.4	Procedimento Experimental	57

7.3.5	O que Incluir no Relatório.	59

7.4	Experiência 4: Deformações Elásticas e Pêndulo Simples	60

	Objetivos Gerais	60

	Material Necessário	60

	Montagem Inicial	60

7.4.1	Procedimento Experimental	61

7.4.2	Trabalho e energia mecânica numa mola helicoidal	63

7.4.3	Período de um Pendulo	63

7.5	O que Incluir no Relatório do Experimento.	64

8	Roteiro-MCU	64

8.1	Materiais	64

8.2	Determinação da força centrípeta em função da velocidade angular	65

	Dependência da força centrípeta em função da massa, num MCU	65

8.3	Dependência da força com o raio da rotação.	66

8.4	O que incluir no relatório.	66

9	Calor Específico	66

9.1	Objetivo	66

9.2	Método	67

9.3	Equipamento	67

9.4	Procedimento	68

9.5	O que incluir no relatório.	68

	Cálculos.	69

10	Transformação Isotérmica – Lei de Boyle-Mariotte.	69

10.1	Teoria	69

10.2	Objetivos	69

10.3	Materiais	69

10.4	Procedimento	69

10.5	O que Incluir no Relatório.	71

11	Roteiro-Equilíbrio de Corpos Rígidos.	71

11.1	Objetivos	71

11.2	Material necessário.	71

11.3	Equilíbrio com vários ângulos entre forças.	72

11.4	Equilíbrio força variável.	73

11.5	O que Incluir no Relatório.	73

12	Dilatação Térmica	74

12.1	Objetivo	74

12.2	Método	74

12.3	Equipamento	74

12.4	Procedimento	74

12.5	O que incluir no relatório.	75

13	Apêndices	75

13.1	Apêndice I: Dedução das Equações dos Mínimos Quadrados	75

##### Apresentação

O laboratório fornece ao estudante uma oportunidade única de validar as teorias físicas de uma maneira quantitativa num experimento real. A experiência no laboratório ensina ao estudante as limitações inerentes à aplicação das teorias físicas a situações físicas reais e introduz várias maneiras de minimizar esta incerteza experimental. O propósito dos laboratórios de Física é tanto o de demonstrar algum princípio físico geral, quanto permitir ao estudante aprender e apreciar a realização de uma medida experimental cuidadosa.

Esta apostila desenvolvida pelo grupo de professores de Física do CEUNES contempla um estudo introdutório à teoria de erros com vista ao tratamento de dados obtidos no Laboratório e a construção de gráficos lineares, além da descrição detalhada de 09 experimentos nas áreas de mecânica, fluidos e calor.

A Coordenação

# Desenvolvimento do Curso, Provas Parciais e Testes

As três primeiras aulas estão reservadas para um estudo introdutório à teoria dos erros, com vistas ao tratamento dos dados obtidos no Laboratório, sendo que a segunda aula será reservada, especificamente, para o estudo de gráficos em papel milimetrado.

No restante das aulas serão realizadas nove experiências, divididas em duas séries de oito e uma experiência extra.

Os alunos serão distribuídos em quatro grupos, sendo que cada grupo desenvolverá uma experiência em cada aula.

## Critérios de Avaliação

### Critério Geral:

As avaliações no decorrer do semestre serão feitas através de duas provas, dois testes e nove relatórios com os seguintes pesos:

Mprovas 	= Média aritmética das notas obtidas nas 2 provas parciais

Mtestes 		= Média aritmética das notas obtidas nos 2 testes

Mrelatórios 	= Média aritmética das notas obtidas nos 9 relatórios.

    - Provas:

A primeira prova será aplicada após as cinco primeiras experiências, portanto com o conteúdo abordado nestas experiências.

A segunda prova será aplicada após se completarem as quatro experiências finais, sendo abordado o conteúdo referente a estas experiências.

As provas consistirão de problemas ou questões que poderão abordar qualquer aspecto das experiências, como procedimentos, conceitos físicos envolvidos diretamente com as mesmas, dedução de fórmulas específicas para os cálculos das grandezas, cálculos numéricos, etc.

    - Testes:

O primeiro teste consistirá de questões referentes ao conteúdo de teoria de erros.

O segundo teste consistirá na elaboração de um gráfico (em papel milimetrado) incluindo todos os procedimentos e cálculos pertinentes.

    - Relatórios:

Após cada aula com experiência, o grupo deverá elaborar um relatório seguindo os roteiros disponibilizados pelos professores contendo: os cálculos, os gráficos (quando houver), discussão das questões propostas, dedução de fórmulas se forem solicitadas na apostila e conclusão que deverá incluir comentários referentes aos resultados obtidos, aos procedimentos adotados e sua relação com a teoria envolvida.

Observações

- Cada grupo deverá apresentar apenas um relatório elaborado por todos os seus membros.

- Os grupos deverão apresentar o relatório, na aula seguinte àquela da realização da experiência, sem prorrogação.

- Pontualidade: será dada uma tolerância de, no máximo, 15 minutos. Um atraso maior será considerado no item "participação em aula" que inclui este aspecto.

Informações gerais sobre o curso:

- NÃO será permitido, em hipótese nenhuma, o uso de calculadoras programáveis (tipo HP ou similares), em provas e testes. Entretanto, recomenda-se a utilização de uma calculadora científica comum.

- Em caso de reutilização de apostilas de anos anteriores, NÃO deverão constar, em hipótese nenhuma, os dados tomados naquela ocasião: estes deverão estar todos apagados.

- O aluno poderá repor, em caso de falta, apenas UMA experiência da primeira série e UMA experiência da segunda série, nos dias e horários de ‘Reposição de Experiências’ indicados no calendário.

- A ‘Reposição de Experiências’ é feita somente com a presença do monitor e o relatório relativo à experiência reposta só poderá atingir o valor máximo de 7,0.

- É importante repetir: os relatórios das experiências (1 relatório por grupo) deverão ser apresentados na aula seguinte daquela da realização da experiência, sem prorrogação.

- Em caso de falta do aluno às aulas dos dias dos testes, NÃO caberá reposição dos mesmos. Em caso de falta do aluno a uma das provas e somente mediante a apresentação de atestado médico na aula seguinte ao dia da prova, esta poderá ser reposta.

##### Cronograma.

Semana 1: Apresentação do curso;

Semana 2: Teoria da Medida e dos Erros – Primeiro teste;

Semana 3: Gráficos lineares – Segundo teste;

Semana 4: O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente acelerado / Deformações elásticas, MHS e pendulo simples/ Lançamento: Conservação da energia e  momento/ Plano inclinado e atrito;

Semana 5: Deformações elásticas, MHS e pendulo simples/  Lançamento: Conservação da energia e momento/  Plano inclinado e atrito/ O movimento retilíneo uniforme e o movimento  retilíneo uniformemente acelerado;

Semana 6: Lançamento: Conservação da energia e momento/ Plano inclinado e atrito/O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente acelerado/ Deformações elásticas, MHS e pendulo simples;

Semana 7: Plano inclinado e atrito/ O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente acelerado/ Deformações elásticas, MHS e pendulo simples/ Lançamento:  Conservação da energia e momento;

Semana 8: Movimento Circular Uniforme;

Semana 9: Semana de Reposição de Experimentos;

Semana 10: Primeira prova;

Semana 11: Equilíbrio de corpo rígido/ Dilatação linear/ Calorímetro/ O Princípio de Arquimedes e Transformação Isobárica;

Semana 12: Dilatação linear/ Calorímetro/ O Princípio de Arquimedes e Transformação Isobárica/ Equilíbrio de corpo rígido;

Semana 13: Calorímetro/ O Princípio de Arquimedes e Transformação Isobárica/ Equilíbrio de corpo rígido/ Dilatação linear;

Semana 14: O Princípio de Arquimedes e Transformação Isobárica/ Equilíbrio de corpo rígido/ Dilatação linear/ Calorímetro;

Semana 15: Semana de Reposição de Experimentos;

Semana 16: Segunda prova;

Semana 17: Prova final.

# Relatórios

De uma forma geral, em ciência os resultados de um dado estudo são registrados e divulgados na forma de relatórios científicos. Entende-se por relatório científico um documento que segue um padrão previamente definido e redigido de forma que o leitor, a partir das indicações do texto, possa realizar as seguintes tarefas:

- Reproduzir as experiências e obter os resultados descritos no trabalho, com igual ou menor número de erros;

- Repetir as observações e formar opinião sobre as conclusões do autor;

- Verificar a exatidão das análises, induções e deduções, nas quais estiverem baseadas as conclusões do autor, usando como fonte as informações dadas no relatório.

Partes de um relatório:

- Capa: Deve incluir os dados do local onde a experiência foi realizada (Universidade, Instituto e Departamento), disciplina, professor, equipe envolvida, data e título da experiência.

- Introdução: Esta parte deve incluir um as equações mais relevantes (devidamente numeradas), as previsões do modelo teórico (de preferência em forma de tabela ou lista) e todos os símbolos utilizados para representar as grandezas físicas envolvidas.

A introdução não deve possuir mais que duas páginas em texto com fonte arial 10 ou três páginas manuscritas.

- Dados experimentais: Deve apresentar os dados obtidos (preferencialmente em forma de tabelas), ou seja, todas as grandezas físicas medidas, incluindo suas unidades. Dados considerados anômalos devem ser identificados com uma anotação. As incertezas de cada medida devem estar indicadas. As tabelas devem ser numeradas em seqüência e conter uma legenda descritiva.

- Cálculos: Todos os cálculos devem ser apresentados, incluindo as etapas intermediárias (cálculo de erros, métodos de análise gráfica, etc.), para permitir a conferência e recálculo pelo mesmo caminho. Os resultados experimentais devem ser apresentados com os algarismos significativos apropriados.

Em caso de repetição de procedimentos idênticos de cálculo, como, por exemplo, a multiplicação de 10 valores da posição de um corpo por uma constante é permitido que apenas o primeiro cálculo seja detalhado no relatório, mas os resultados de todos eles devem ser apresentados sob a forma de tabela.

Aliás, os valores de cada grandeza obtida por meio dos cálculos devem ser apresentados de forma organizada (preferencialmente sob a forma de tabelas) no fim desta seção.

Caso a tabela com os resultados dos cálculos claramente apresentados não seja incluída, o professor tem a opção de cortar todos os pontos referentes a esta seção do relatório.

Quando houverem gráficos, com cálculo de coeficiente ângular, estes devem ser incluídos nesta seção. O cálculo do coeficiente deve ser feito nas costas da folha de gráfico.

- Análise de dados: Esta é a parte mais importante do relatório, na qual o aluno verifica quantitativamente se o objetivo inicialmente proposto foi atingido. As previsões teóricas mostradas na introdução devem ser confrontadas com os resultados experimentais e a diferença numérica entre os valores esperados e obtidos deve ser discutida. Sempre que possível, a comparação deve ser feita sob a forma de tabelas ou gráficos que devem ser comentado(as) no texto. Também é razoável comentar aqui valores de coeficientes angulares obtidos na seção anterior. O objetivo é comprovar ou não as hipóteses feitas na teoria.

- Conclusão: A conclusão apresenta um resumo dos resultados mais significativos da experiência e sintetiza os resultados que conduziram à comprovação ou rejeição da hipótese de estudo. Aqui deve ser explicitado se os objetivos foram atingidos, utilizando preferencialmente critérios quantitativos. Também se deve indicar os aspectos que mereciam mais estudo e aprofundamento.

- Bibliografia: São as referências bibliográficas que serviram de embasamento teórico.

Apresentação dos resultados

Os resultados devem ser apresentados, sempre que possível, em forma de tabelas, destacando dentro de "retângulos" os resultados isolados.

Recomendações sobre os cálculos numéricos

Deve-se evitar que sucessivos arredondamentos e/ou truncamentos conduzam a valores incorretos para as incertezas resultantes dos cálculos efetuados. Assim, recomenda-se:

- Efetuar os cálculos intermediários para a propagação das incertezas com, no mínimo, TRÊS algarismos "significativos" nas incertezas.

- Ao avaliar graficamente o coeficiente angular de uma reta e sua incerteza, considere esta avaliação como um cálculo intermediário.

- Os resultados finais devem ser apresentados com UM só algarismo significativo na incerteza.

##### Introdução

Sempre que se fala em Física Experimental a primeira idéia que vem a mente da maioria das pessoas é a de um Laboratório cheio de molas, massas, balanças, escalas de precisão, multímetros, osciloscópios, dentre mais uma enorme parafernália de objetos e instrumentos. A idéia não está de todo errada, mas é incompleta. O laboratório é apenas uma pequena parte do assunto. A Física Experimental ou, em termos mais amplos, o método experimental, é um dos pilares fundamentais da Ciência. Embora haja ramos da ciência onde a experimentação seja desnecessária, o método experimental é parte essencial do chamado método científico.

Por ora vamos deixar de lado as considerações Filosóficas sobre o Conhecimento Científico. Em outra seção falaremos sobre esse importante aspecto. Para nosso propósito imediato podemos dizer que o método científico compreende um conjunto de procedimentos e critérios que permitem compreender e explicar de modo confiável as leis e fenômenos naturais. De modo esquemático e bastante simplificado podemos resumir o método científico com o diagrama abaixo (Figura 1)

Figura 1- Diagrama esquemático para definir método científico.

O processo compreende as seguintes fases importantes:

- Observação. Nesta fase de coleta de dados por meio de medidas diversas ocorrem, simultaneamente, dúvidas e idéias acerca do fenômeno observado;

- Busca de uma relação entre os fatos observados e conceitos ou fatos pré-estabelecidos;

- Hipóteses, modelos e planejamento de experiências de verificação;

- Realização dos experimentos. Nesta fase novamente são efetuadas diversas medições criteriosas e cuidadosas;

- Interpretação dos dados obtidos, conclusões e divulgação dos resultados para que possam ser apreciados, reproduzidos e realimentados por idéias de outros pesquisadores.

Deve-se notar que ao longo de todo o processo, a capacidade interrogativa e criativa do homem acha-se presente e atuante, criando um ciclo dinâmico de retro-alimentação de novas dúvidas, novas observações e novas experimentações, Isto gera resultados cada vez mais detalhados e confiáveis ou ainda novas conclusões, estabelecendo-se um acúmulo continuado de conhecimentos.

Para maior confiabilidade, o método experimental deve obedecer ainda a dois requisitos fundamentais. Em primeiro lugar os experimentos devem ser, obrigatoriamente, reprodutíveis por qualquer pessoa e em qualquer lugar, respeitadas as condições e métodos empregados.  Em segundo lugar, temos o princípio da falsificação, isto é, toda proposição científica deve admitir experimentos que, caso não forneçam os resultados esperados permitam refutar a hipótese levantada. Uma conseqüência importante destes aspectos é que qualquer resultado inesperado exige o reexame completo e minucioso das hipóteses e modelos construídos.

A Física é uma ciência que se baseia quase sempre na observação do fenômeno natural e na identificação e medida das propriedades que o caracterizam. Freqüentemente, essas observações e medidas não são feitas diretamente pelos nossos sentidos, mas através de equipamentos complexos, desenvolvidos para essa finalidade e fruto, eles também, de experiências anteriores sobre o mesmo tema. A Física, ao mesmo tempo em que busca a solução dos problemas fundamentais de COMO e PORQUE as coisas ocorrem ou são como são, busca, em primeiro lugar, responder às questões QUANDO, QUANTO, a que DISTÂNCIA, de que TAMANHO dentre outras de igual teor. A ciência sempre parte do mais simples para o mais complexo. Uma postura contrária, fatalmente prejudicaria a análise e conduziria a um alto índice de erros.

Como ciência exata, a Física busca desvendar não apenas os aspectos qualitativos dos mistérios da natureza, mas também os aspectos quantitativos. É fácil então entender que a matemática é um instrumento essencial para o físico, pois a matemática é a linguagem que permite expressar de modo exato, unívoco e universal as regularidades e padrões de comportamento observados na natureza. Entretanto, o uso da chamada intuição física é essencial, pois muitas vezes a essência de um fenômeno não pode ser entendida apenas através de equações. Os princípios físicos fundamentais também podem e devem ser entendidos sem auxílio da matemática.

A Física Teórica constrói modelos para explicar fenômenos observados experimentalmente, procurando a partir deles, predizer os resultados de novos experimentos. O critério final de sucesso é a concordância das previsões do modelo com os resultados determinados de forma experimental. Isto cria uma interação e realimentação permanente entre a experiência e a teoria, com desafios cada vez maiores para a inteligência humana.

Percebe-se neste processo todo que a realização de medições é um aspecto muito importante para a Ciência sendo parte fundamental da metodologia científica. Não existe observação ou análise sem alguma forma de medição. Por este motivo, o conhecimento das unidades de medida e dos instrumentos adequados ao tipo de medida que se pretende realizar tem relevância prática fundamental. Além disto, qualquer medição está sujeita a erros. Erros devido a defeitos do instrumento, erros devido à falhas do operador e erros inerentes ao problema em foco. Disto, segue a importância de se conhecer bem os instrumentos e métodos a serem utilizados bem como procurar adquirir um bom embasamento teórico do fenômeno a ser estudado.

##### Teoria da medida e dos erros

  - Grandezas Físicas e Padrões de Medidas

Grandezas físicas são propriedades de um ente físico às quais podemos atribuir um valor impessoaL, ou seja, um valor numérico obtido por comparação com um Valor-Padrão. Por exemplo, duas grandezas físicas para um ser humano são: seu peso e sua altura. Quando dizemos, por exemplo, que a altura de um homem é de 1,90 metros, queremos dizer que ele possui uma altura 1,90 vezes o comprimento de um padrão (o metro) gravado em uma barra metálica que está guardada em Sèvres, nos arredores de Paris, no Bureau International dês Poids et Mesures. Repare que não medimos o homem e sim uma de suas propriedades: a altura. Neste exemplo, o padrão (metro) define uma unidade da grandeza comprimento: uma UNIDADE PADRÃO de comprimento chamada metro. Generalizando, todas as grandezas físicas podem ser expressas em termos de um pequeno número de UNIDADES PADRÕES fundamentais. Neste contexto, fazer uma medida significa comparar uma quantidade de uma dada grandeza, com outra quantidade definida como unidade padrão da mesma grandeza.

A escolha de unidades padrões de grandezas determina o sistema de unidades de todas as grandezas usadas em Física. O sistema de unidades “oficial” usado pela maioria dos cientistas e engenheiros denomina-se normalmente sistema métrico, porém desde 1960, ele é conhecido oficialmente como Sistema Internacional, ou SI (das iniciais do nome francês Système International), porém, ainda existem outros sistemas de unidades utilizados, como o CGS. O SI é baseado em sete unidades Padrões fundamentais:

| Grandeza | Nome da Unidade | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| comprimento | metro | m |
| massa | quilograma | kg |
| tempo | segundo | s |
| corrente elétrica | ampère | A |
| temperatura termodinâmica | kelvin | K |
| quantidade de substância | mol | mol |
| intensidade luminosa | candela | cd |

As unidades de outras grandezas como velocidade, força, energia e torque são derivadas das sete grandezas acima. Na tabela abaixo estão listadas algumas destas grandezas:

| Grandeza | Dimensão | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Velocidade | m/s |  |
| Trabalho | 1 N . m | Joule (J) |
| Potência | 1 J/s | Watt (W) |
| Força | 1 Kg . m/s2 | Newton (N) |
| Aceleração | 1 m/ s2 |  |
| Densidade | 1 kg/m3 |  |

No quadro abaixo também estão listados os prefixos dos múltiplos e submúltiplos mais comuns das grandezas fundamentais, todos na base de potências de 10. Os prefixos podem ser aplicados a qualquer unidade:

| Múltiplo | Prefixo | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | micro | μ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |

Como curiosidade, podemos citar algumas ordens de grandeza do Universo:

| Próton | 10-15 m , 10-27 kg |
| --- | --- |
| Átomo | 10-10 m |
| Vírus | 10-7 m , 10-19 kg |
| Gota de chuva | 10-6 kg |
| Período da radiação da luz visível | 10-15 s |
| Terra | 107 m , 1024 kg , 1017 kg |
| Sol | 109 m , 1030 kg |
| Via-Láctea | 1021 m , 1041 kg |
| Universo Visível | 1026 m , 1052 kg , 1018 s |

  - Medidas Físicas

As medidas de grandezas físicas podem ser classificadas em duas categorias: medidas diretas e indiretas. A medida direta de uma grandeza é o resultado da leitura de uma magnitude mediante o uso de instrumento de medida, como por exemplo, um comprimento com régua graduada, ou ainda a de uma corrente elétrica com um amperímetro, a de uma massa com uma balança ou de um intervalo de tempo com um cronômetro.

Uma medida indireta é a que resulta da aplicação de uma relação matemática que vincula a grandeza a ser medida com outras diretamente mensuráveis. Como exemplo, a medida da velocidade média  de um carro pode ser obtida através da medida da distância percorrida S e o intervalo de tempo , sendo  .

  - Erros e Desvios

Algumas grandezas possuem seus valores reais conhecidos e outras não. Quando conhecemos o valor real de uma grandeza e experimentalmente encontramos um resultado diferente, dizemos que o valor observado está afetado de um erro, o qual pode ser definido como:

ERRO  Diferença entre um valor observado (Vobs) ao se medir uma grandeza e o valor real (VReal) ou correto da mesma.

Conforme teremos oportunidade de estudar, obter o valor real da maioria das grandezas físicas, através de uma medida, é quase impossível. Apesar de não podermos encontrar o valor real de determinada grandeza, podemos estabelecer, através de critérios que estudaremos oportunamente, um valor adotado que mais se aproxima do valor real, como é o caso da aceleração da gravidade. Neste caso, ao efetuarmos uma medida, falamos em desvios e não em erros, o qual pode ser definido como:

DESVIO  Diferença entre um valor observado (Vobs) ao se medir uma grandeza e o valor adotado (Vadot) que mais se aproxima teoricamente do valor real.

Na prática se trabalha na maioria das vezes com desvios e não com erros.

Os desvios podem ser apresentados sob duas formas:

- Desvio 	- já definido

- Desvio Relativo 	- é a relação entre o desvio absoluto e o valor adotado como o mais próximo teoricamente do valor real desta grandeza.

O desvio relativo percentual é obtido, multiplicando-se o desvio relativo por 100%.

O Desvio Relativo nos dá, de certa forma, uma informação a mais acerca da qualidade do processo de medida e nos permite decidir, entre duas medidas, qual a melhor.

    - Classificação de Erros

Por mais cuidadosa que seja uma medição e por mais preciso que seja o instrumento, não é possível realizar uma medida direta perfeita. Ou seja, sempre existe uma incerteza ao se comparar uma quantidade de uma grandeza física com sua unidade.

Segundo sua natureza, os erros são geralmente classificados em três categorias: grosseiros, sistemáticos e aleatórios ou acidentais.

###### Erros Grosseiros

Erros que ocorrem devido à imperícia ou distração do operador. Como exemplos, podemos citar a escolha errada de escalas, erros de cálculo e erro de paralaxe. Devem ser evitados pela repetição cuidadosa das medições.

###### Erros Sistemáticos

Os erros sistemáticos são causados por fontes identificáveis, e em princípio, podem ser eliminados ou compensados. Estes erros fazem com que as medidas efetuadas estejam consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão das medidas. Erros sistemáticos podem ser devidos a vários fatores, tais como:

• ao instrumento que foi utilizado, por exemplo, intervalos de tempo medidos com um relógio que atrasa;

• ao método de observação utilizado, por exemplo, medir o instante da ocorrência de um relâmpago pelo ruído do trovão associado;

• a efeitos ambientais, por exemplo, a medida do comprimento de uma barra de metal, que pode depender da temperatura ambiente;

• a simplificações do modelo teórico utilizado, por exemplo, não incluir o efeito da resistência do ar numa medida da gravidade baseada na medida do tempo de queda de um objeto a partir de uma dada altura.

###### Erros Aleatórios ou Acidentais

Erros devidos a causas diversas, bem como a causas temporais que variam durante observações sucessivas e que escapam a uma análise em função de sua imprevisibilidade, prejudicando a precisão das medidas. Podem ter várias origens, entre elas:

• 	instabilidades nos instrumentos de medidas;

• 	erros no momento da medida como, por exemplo, uma leitura com precisão maior do que aquela fornecida pela escala;

• pequenas variações das condições ambientais (pressão, temperatura, umidade, fontes de ruídos, etc.);

Erros aleatórios podem ser tratados quantitativamente através de métodos estatísticos, de maneira que seus efeitos sobre a grandeza física medida, podem ser, em geral, determinados.

A distinção entre erros aleatórios ou sistemáticos é, até certo ponto, subjetiva, entretanto, existe uma diferença clara, a contribuição dos erros aleatórios pode ser reduzida pela repetição das medidas, enquanto àquela relativa a erros sistemáticos em geral é insensível à repetição.

    - Incertezas

O erro é inerente ao processo de medida, isto é, nunca será completamente eliminado. O erro poderá ser minimizado, procurando-se eliminar o máximo possível as fontes de erro acima citadas. Portanto, ao realizar medidas é necessário avaliar quantitativamente as incertezas nas medições (). Aqui devem ser diferenciadas duas situações: a primeira trata de medidas diretas, e a segunda de indiretas.

###### Incertezas em Medidas Diretas

A medida direta de uma grandeza  com sua incerteza estimada pode ser feita de duas formas distintas:

- Medindo-se apenas uma vez a grandeza : neste caso, a estimativa de incerteza na medida, , é feita a partir do instrumento de medida utilizado (ver-se-á as regras no item 4) e o resultado será expresso por:

Obs: O sinal  aqui não indica que  pode ser tanto positivo como negativo (como no caso , mas sim que o valor obtido na medida é único, porém, devido à limitação do instrumento de medida, não é exatamente o valor lido, e pode ser qualquer número do intervalo [,]. Se forem detectadas outras fontes de erro, o valor de  deve ser incrementado com o valor estimado da contribuição do referido erro. Lembre-se: Jamais devemos dissociar o valor de uma medida do seu valor de incerteza!

- Medindo-se vezes a mesma grandeza , sob as mesmas condições físicas. Os valores medidos , , ...,  não são geralmente iguais entre si e descontando os erros grosseiros e sistemáticos, as diferenças entre eles são atribuídas aos erros aleatórios. Neste caso, o resultado da medida é expresso em função das incertezas como:

onde  é o valor médio das  medidas, dado por:

Existem outros parâmetros que podem representar os valores centrais em torno dos quais estes dados se distribuem, tais como: a moda, a média quadrática e a mediana. A escolha do parâmetro depende do tipo de distribuição dos dados e do sistema.

é a incerteza da medida e representa a variabilidade e a dispersão das medidas. Esta incerteza pode ser determinada de várias formas. Neste curso, trabalharemos com a incerteza absoluta e o desvio padrão.

- Incerteza Absoluta:

- Desvio Padrão:

Outra grandeza importante é a incerteza relativa . Por exemplo, se uma barra de aço tem comprimento dado por , significa que esse comprimento está sendo comparado com o padrão denominado metro e que a incerteza associada à medida é de . A incerteza relativa nesta medida é de  ou .

Quando o número de medidas cresce indefinidamente, a distribuição de freqüência das medidas tende, usualmente, à distribuição de Gauss. Medidas diretas que se distribuem segundo a distribuição de Gauss, tem a seguinte propriedade:

- 68,3% das medidas estão entre

- 95,5% das medidas estão entre

- 97,7% das medidas estão entre

Dependendo do tipo de sistema, outros tipos de distribuições estatísticas podem ser mais indicadas, como por exemplo: a distribuição de Poisson, distribuição Binomial, distribuição Gama, etc.

Os valores médios e os desvios padrões podem ser obtidos por programas de ajustes, como por exemplo, o Origin  e algoritmos do MATLAB, a partir de um conjunto de medidas.

###### Incertezas em Medidas Indiretas

Geralmente é necessário usar valores medidos e afetados por incertezas para realizar cálculos a fim de se obter o valor de outras grandezas indiretas. É necessário conhecer como a incerteza na medida original afeta a grandeza final.

        - Propagação de incertezas - Crítica ao resultado da medição de uma grandeza

Nas medidas indiretas o valor da grandeza final dependerá das incertezas de cada uma das grandezas obtidas direta ou indiretamente, bem como da forma da expressão matemática utilizada para obtê-las.

Consideremos que a grandeza a ser determinada esteja relacionada com outras duas ou mais, através da relação: , onde  é uma função conhecida de .

Examinaremos então como se obtém a incerteza do valor da grandeza que se mede indiretamente, em função das incertezas das medidas diretas.

Um método usualmente aplicado e que nos dá o valor de , imediatamente, em termos de , é baseado na aplicação do cálculo diferencial:

(1.9)

Uma derivada parcial, como por exemplo , é a derivada de V em relação a , assumindo as demais n-1 variáveis (as demais grandezas diretas) constantes. Para maiores detalhes, consulte livros de cálculo diferencial e numérico.

Os termos do tipo  são denominados fatores de sensibilidade de V em relação a .

Consideremos agora, um método mais imediato, envolvendo apenas operações de álgebra elementar.

  - Soma ou subtração

Considerando as medidas de n grandezas: A, B, C, ..., e suas respectivas incertezas:

(1.10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)

Adotando o critério mais desfavorável, ou seja, onde todos os valores obtidos das medidas possuem os máximos desvios da média e possuem o mesmo sinal, obtém-se:

(1.14)

Para o caso da subtração a expressão análoga é:

(As incertezas se somam!)	(1.15)

  - Outras operações - A multiplicação, a divisão, a radiciação e a potenciação, poderão ser englobadas na fórmula monômio.

(1.16)

Demonstra-se teoricamente que a incerteza absoluta  poderá ser colocada em função das incertezas absolutas das grandezas que a compõe pela seguinte fórmula (critério mais desfavorável):

(1.17)

onde:

(1.18)

(1.19)

Maiores detalhes, consulte um livro de cálculo numérico.

Discussão sobre a constante K

A constante K poderá aparecer nas seguintes formas:

- Número formado por quantidade finita de dígitos (número exato). Neste caso a incerteza absoluta é nula.

- Número que matematicamente comporte infinitos dígitos (irracional, dízima). Neste caso a incerteza absoluta dependerá da quantidade de dígitos adotada. Se utilizarmos uma calculadora que opere com dez dígitos, teremos = 3,141592654. O último dígito foi arredondado pela máquina; está afetado por uma "incerteza" de uma unidade (no máximo = 0,000000001).

##### Algarismos Significativos

A medida de uma grandeza física é sempre aproximada, por mais capaz que seja o operador e por mais preciso que seja o aparelho utilizado. Esta limitação reflete-se no número de algarismos que usamos para representar as medidas. Devemos utilizar só os algarismos medidos ou calculados pela média que são confiáveis devido à precisão do instrumento utilizado, admitindo-se apenas o uso de um único algarismo duvidoso. Por exemplo, se afirmarmos que o resultado de uma medida é  estamos dizendo que os algarismos  e  são precisos e que o algarismo  é o duvidoso, não tendo sentido físico escrever qualquer algarismo após o número 4.

Algumas observações devem ser feitas:

  - Não é algarismo significativo o zero à esquerda do primeiro algarismo significativo diferente de zero. Assim, tanto  como  representam a mesma medida e têm  algarismos significativos. Outros exemplos:

- 4 = 0,4 x 10 = 0,04 x 102 = 0,004 x 103 (1 algarismo significativo);

- 0,00036606 = 0,36606 x 10-3 = 3,6606 x 10-4 (5 algarismos significativos).

  - Zero à direita de algarismo significativo também é algarismo     significativo. Portanto,  e  são diferentes, ou seja, a primeira medida têm 3 algarismos significativos, enquanto a segunda é mais precisa e têm 4 algarismos significativos.

  - Arredondamento. Quando for necessário fazer arredondamento de     algum número utilizaremos a seguinte regra: quando o último algarismo depois dos significativos for menor que  este é abandonado; quando o último algarismo for maior ou igual a , somamos unidade ao algarismo significativo anterior.  Exemplo:

- 8,234 cm é arredondado para 8,23 cm;

- 8,235 cm é arredondado para 8,24 cm;

- 8,238 cm é arredondado para 8,24 cm.

  - Operações com algarismos significativos:

  - Soma e subtração: Após realizar a soma, o resultado deve apresentar apenas um algarismo duvidoso. Exemplo:

- 133,35cm – 46,7cm = 86,65cm = 86,7cm.

  - Produto e divisão: O resultado da operação deve ser fornecido com o mesmo número de algarismos significativos do fator que tiver o menor número de algarismos significativos. Exemplos:

- 32,74cm x 25,2cm = 825,048cm2  = 825cm2

  - Algarismos significativos em medidas com incerteza.  Suponhamos que uma pessoa ao fazer uma série de medidas do comprimento de uma barra , tenha obtido os seguintes resultados:

- Comprimento médio: cm;

- Incerteza estimada:  cm;

como a incerteza da medida está na casa dos décimos de cm, não faz sentido fornecer os algarismos correspondentes aos centésimos, milésimos de cm e assim por diante. Ou seja, a incerteza estimada de uma medida deve conter apenas um algarismo significativo. Os algarismos a direita deste, serão utilizados apenas para efetuar os cálculos e arredondamentos ou simplesmente desprezados. Neste caso deve ser expresso apenas por:

;

os algarismos 8 e 2 do valor médio são exatos, porém o algarismo 7 já é duvidoso porque o erro estimado afeta a casa que lhe corresponde. Deste modo, os algarismos 3, 9 e 0 são desprovidos de significado físico e não é correto escrevê-los: estes algarismos são utilizados para efetuar os cálculos e arredondamentos ou simplesmente desprezados. O modo correto de escrever o resultado final desta medida será então:

.

Quando se trabalha com uma grandeza sem explicitar a sua incerteza é preciso ter em mente a noção exposta no texto referente ao conceito de algarismo significativo. Mesmo que não esteja explicitada, você sabe que a incerteza afeta "diretamente" o último dígito de cada número. Para verificar esta afirmação sugerimos que assinale com um traço todos os algarismos cuja ordem seja superior ou igual à ordem de grandeza da incerteza. Considere algarismo significativo, os algarismos assinalados.

Exemplos:

a)

b)

c)

As operações que você efetuar com qualquer grandeza darão como resultado um número que tem uma quantidade "bem definida" de algarismos significativos.

Exercícios

- Verifique quantos algarismos significativos apresentam os números abaixo:

- 0,003055  b) 1,0003436 c) 0,0069000 d) 162,32 x 106.

- Aproxime os números acima para 3 algarismos significativos.

- Efetue as seguintes operações levando em conta os algarismos significativos:

- (2,5 0,6) cm + (7.060,07) cm;

- (0,420,04) g/(0,70,3) cm;

- (0,7381 0,0004) cm x (1,820,07) cm;

- (4,450 0,003) m - (0,456 0,006) m.

- Efetue as seguintes operações levando em conta os algarismos significativos:

a) 2,3462 cm + 1,4 mm + 0,05 m;

b) 0,052 cm/1,112 s;

c) 10,56 m – 36 cm.

- As medidas da massa, comprimento e largura de uma folha foram obtidas 4 vezes e os resultados estão colocados na tabela abaixo. Usando estes dados e levando em conta os algarismos significativos, determine:

- os valores médios da massa, comprimento e largura da folha;

- as incertezas absolutas das medidas da massa, comprimento e largura da folha;

- os desvios padrão das medidas de massa, comprimento e largura da folha;

- as incertezas relativas das medidas da massa, comprimento e largura da folha.

| Massa (g) | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
| --- | --- | --- |
| 4,51 | 21,0 | 30,2 |
| 4,46 | 21,2 | 29,8 |
| 4,56 | 20,8 | 29,9 |
| 4,61 | 21,1 | 30,1 |

- Utilizando os resultados do exercício 5 e a teoria de propagação de erros, determine:

- A área da folha e sua respectiva incerteza;

- A densidade superficial da folha e sua respectiva incerteza.

##### Instrumentos de medida

  - Introdução

Descreveremos em detalhes alguns dos instrumentos mais utilizados para medir grandezas físicas de massa, tempo e comprimentos, com enfoque nos aparelhos disponíveis no laboratório. São eles:

| Grandeza | Aparelho | Precisão |
| --- | --- | --- |
| Comprimento | Régua | 1 mm |
| Comprimento | Paquímetro | 0.1 mm |
| Massa | Balança Digital | - |
| Tempo | Cronômetro | 0,01s até 0,0001s |

A precisão de um instrumento de medida corresponde à quantidade mínima da grandeza física que o instrumento é capaz de diferenciar. Por exemplo, numa régua centimetrada, a precisão é de 1cm.

O resultado de uma medida deve vir sempre na forma:

(4.1)

onde m é o valor medido na escala do instrumento e  é a incerteza associada á medida. Esta incerteza depende do aparelho utilizado e dos erros aleatórios ocorridos durante a medida. Portanto, podemos escrever  como a soma de duas contribuições, e será chamada incerteza total:

(4.2)

O cálculo das incertezas aleatórias, como já foi mostrado, depende do número de medidas e das operações envolvidas na obtenção da grandeza m. O cálculo de  (incerteza do aparelho) depende do instrumento utilizado e há diversos critérios para determiná-la (quando a mesma não for informada pelo fabricante). Nesse sentido, é interessante classificar os aparelhos em analógicos e não analógicos. Esta classificação surge em função da escala do aparelho, e da possibilidade de estimativa de incerteza, conforme veremos a seguir.

  - Aparelhos Analógicos

Os instrumentos analógicos são aqueles onde a análise das escalas permite que o algarismo duvidoso da medida seja avaliado. Neste caso, é usual adotar a incerteza da escala como sendo a metade da precisão. Ou seja,

(4.3)

Alguns exemplos são: réguas, multímetros, cronômetros, balança de braço e termômetros.

    - A régua milimetrada

Instrumento capaz de medir comprimentos com a precisão máxima de milímetros. O erro de escala é:

.                           (4.4)

Para entender a origem deste critério, considere, por exemplo, que desejamos medir o tamanho de uma folha de papel usando uma régua milimetrada. Com o olho bem treinado ou com o auxílio de uma lupa, e se os traços da marcação dos milímetros inteiros da régua forem suficientemente estreitos, pode-se avaliar até décimos de milímetro.  Contudo, este procedimento pode não ser válido. Se uma régua é graduada em milímetros é porque o material com que é feito pode resultar em variações do comprimento total comparáveis com a sua menor divisão. Ou então, o próprio processo de fabricação pode não ser seguro, dando variações comparáveis com a menor divisão. Nestes casos, supor a régua exata e avaliar décimos de milímetro pode se irrealista. Por outro lado, arredondando até o milímetro inteiro mais próximo pode acarretar perda de informação. Assim, avaliar a incerteza em metade da precisão é um meio termo aceitável. É importante notar que esta incerteza corresponde na verdade ao erro máximo que pode ser cometido utilizando uma régua milimetrada, excluindo-se os erros aleatórios. A figura abaixo mostra um exemplo de leitura utilizando uma régua.

Figura 2- Exemplo de uma medida feita com régua milimetrada.

Neste caso podemos avaliar o comprimento da barra em 8,36 cm. Assim, os algarismos exatos são 8 e 3, ao passo que o duvidoso é 6, uma vez que sua obtenção surgiu de uma apreciação do experimentador. Portanto, o resultado final da medida deve ser l=(8,360,05) cm. Se utilizássemos um paquímetro poderíamos obter para a grandeza em foco um valor de 8,371 cm. Neste caso, quais os algarismos duvidosos e quais os exatos? Já um micrômetro nos permitiria obter um valor que poderia ser 8,3713 cm.

    - Balança Tri-Escala

A balança tri-escala é assim denominada porque possui três escalas: uma graduada em gramas, outra em dezenas de gramas, outra em centésimos de gramas. Assim o resultado de uma medida com esta balança pode ser apresentado com algarismos até a casa do milésimo da grama, sendo este algarismo duvidoso. A precisão da balança é na casa do centésimo de grama. Antes de fazer uma medida com a balança, deve-se verificar se a mesma está zerada. Para isto, sem nenhum objeto no prato da balança, deve ser verificado se, ao colocar os pesos das escalas nos zeros das mesmas, o ponteiro situado na extremidade do braço da balança está apontando para o zero de uma escala vertical, situado nesta extremidade. A inclinação do braço da balança pode ser ajustada girando um parafuso situado na base da balança. A balança deve ser zerada para evitar erros sistemáticos nas medidas.

Ao pesar um objeto colocando-o no prato da balança, o braço desta ficará levantado, sendo necessário posicionar os pesos das escalas de forma que o ponteiro volte para o zero da escala vertical. Assim feito, os números nas escalas, indicados pelos pesos das escalas, poderão ser lidos.

Como exemplo, a leitura feita na figura abaixo (e indicada pelas flechas) seria de , onde  corresponde á incerteza da medida.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200g

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10g

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1g

0,01g

Figura 3 - Balança tri-escala.

  - Aparelhos não Analógicos

    - Aparelhos Digitais

Os aparelhos digitais não permitem que o erro de escala seja avaliado: o algarismo duvidoso é simplesmente lido no display do aparelho, ou conforme especificado pelo fabricante. Usualmente, o erro corresponde ao menor valor que o aparelho pode medir:

(4.5)

Alguns exemplos de aparelhos digitais são: o cronômetro digital, termômetro digital e multímetro digital. Como exemplo, descreveremos em detalhes o processo de medida de um cronômetro digital e de um multímetro digital.

Cronômetros digitais:

Cronômetros são aparelhos que medem intervalos de tempo e cuja precisão depende do fabricante. Os cronômetros utilizados neste curso apresentam um display digital com intervalos de tempo no formato:

XX’’             XX’”

horas          minutos     segundos      décimos

de segundos

Portanto, o último dígito de precisão encontra-se na casa dos centésimos de segundo. Assim, o erro de escala deste aparelho corresponde à menor medida que o mesmo pode fazer, ou seja:

(4.6)

Desta forma, um exemplo de leitura com display indicando 0201 significa (2,010,01) s.

Obs: Lembre-se quando o cronômetro for acionado manualmente, deve ser incluído também o tempo de reação humano, que é de aproximadamente 0,1 s para cada acionamento.

Multímetro

Multímetros digitais são aparelhos multi-utilidades que medem várias grandezas elétricas, como: resistência, tensão, corrente, capacitância, indutância, tensões de junções de diodos e de transistores, etc. Os multímetros apresentam um display digital e várias escalas para cada função, que podem ser selecionadas por um cursor. Para perfeita utilização, NUNCA UTILIZE O MULTÍMETRO SEM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR E NUNCA USE A SELEÇÃO AMPERÍMETRO EM PARALELO COM A FONTE, POIS VOCÊ PODE DANIFICÁ-LO!!!

Para o caso do multímetro, existem duas fontes de erro possíveis:

- o último algarismo (z) pode flutuar em torno do valor mais estável e neste caso a incerteza devido à flutuação é calculada, estimando-se a flutuação média em torno do valor mais provável do último algarismo, da seguinte forma:

(4.7)

- o limite de erro instrumental () fornecido pelo fabricante que possui a forma:

A incerteza absoluta resultante das duas contribuições é:

(4.8)

Como exemplo, se uma leitura mais estável no amperímetro foi 33,04 mA e flutuou entre 33, 02 e 33,05 mA na escala de 200 mA, que por sua vez, possui uma incerteza de 0,05% da leitura + 2 dígitos, então:

O valor da medida é então: mA

    - Aparelhos com Nônio: O Paquímetro.

O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas, externas e de profundidade de um corpo. Consiste em uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor.

8. Encosto fixo

9. Encosto móvel

10. Bico móvel

11. Nônio ou vernier (milímetro) 12. Impulsor

13. Escala fixa de milímetros

14. Haste de profundidade

1. Orelha fixa

2. Orelha móvel

3. Nônio ou vernier (polegada)

4. Parafuso de trava

5. Cursor

6. Escala fixa de polegadas

7. Bico fixo

Figura 4- Paquímetro.

O cursor ajusta-se à régua e permite sua livre movimentação, com um mínimo de folga. Para muitas medidas com escalas graduadas é desejável estimar-se uma fração da menor divisão das mesmas. Existe um dispositivo que aumenta a precisão desta estimativa: o nônio ou vernier (acoplado ao cursor). Esta escala especial foi criada por Pierre Vernier (1580-1637), para obter medidas lineares menores que a menor divisão de uma escala graduada.

O nônio ou vernier nos permite efetuar a leitura de uma fração da menor divisão de uma régua ou escala graduada. Ele é constituído de uma pequena escala com  divisões de valores conhecidos, que se move ao longo da régua principal, porém relacionam-se entre si de uma maneira simples. Por exemplo, considere um paquímetro possuindo um nônio com N=10 divisões que correspondem, em comprimento, a 9 divisões da escala principal. Cada divisão do nônio é mais curta que a divisão da escala principal de  da divisão desta escala.

Figura 5- Representação do Nônio.

Neste caso, a primeira divisão do nônio é  mais curta que a divisão da escala principal. A segunda divisão do nônio está a  de divisão a esquerda da próxima marca da escala principal, e assim por diante, até a décima marca do nônio coincida com a nona marca da escala principal. Se a escala Vernier é movida para a direita até que uma marca sua coincida com uma marca da escala principal, o número de décimos de divisões da escala principal que a escala do nônio se deslocou é o número de divisões do nônio, n, contadas a partir de sua marca zero até a marca do nônio que coincidiu com uma marca qualquer da régua principal. Um exemplo de leitura é mostrado na figura abaixo, na qual o comprimento  corresponde a , onde neste caso, a incerteza do aparelho corresponde à precisão do mesmo.

12

0

0

10

20

30

40

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

l

mm

4  -  traço coincidente

Nônio

Figura 6- Exemplos de medidas utilizando um paquímetro.

Para se obter bons resultados na medição:

- O contato dos encostos com as superfícies do objeto deve ser suave. Exageros na pressão do impulsor podem danificar o objeto e resultar em medidas falsas;

- Manter a posição correta do paquímetro relativamente ao objeto. Inclinações do instrumento alteram as medidas.

- Antes de efetuar as medições, limpar as superfícies dos encostos e as faces de contato do objeto;

- Medir o objeto a temperatura ambiente. As possíveis dilatações térmicas acarretam erros sistemáticos;

Ao fazer a leitura, orientar a visão na direção dos traços e perpendicular a linha longitudinal do instrumento.

Em nosso laboratório o paquímetro possui um nônio com N=20 divisões que correspondem, em comprimento, a 39 divisões da escala principal. A precisão do mesmo é de 0,05 m, que corresponde ao valor da incerteza.

  - Exemplo de Processo de Cálculo de Incertezas em Medidas

Foram efetuadas 4 medidas de massa de um objeto, com balança tri-escala. Os resultados foram os seguintes: 3,002g; 3,010g; 2,995g e 3,005g. Como deve ser expresso o valor da massa deste objeto? A primeira etapa consiste no cálculo do valor médio da massa, cujo resultado é: 3,003g. Na segunda etapa deve ser calculado o erro aleatório, através do uso da incerteza absoluta ou desvio padrão. Considerando a incerteza absoluta para os erros aleatórios teremos:

.

A incerteza será a incerteza absoluta adicionada a incerteza do aparelho (balança - 0,005g), ou seja:

.

O erro total deve sempre ser expresso com apenas 1 algarismo significativo. Portanto devemos arredondar a incerteza total obtida para 0,01 g. Temos até o momento: (3,0030,01)g. Contudo, esta não é ainda a resposta final. Note que a incerteza total está na segunda casa decimal, indicando que a incerteza da medida encontra-se nessa casa. Como o valor médio da massa apresenta três casas decimais depois da vírgula, isso significa que perdemos precisão na medida e o algarismo 3 perdeu o sentido. Portanto, a resposta final deve ser:

(3,000,01)g

  - Exercício em Grupo: Medidas de Densidade Superficial

Material: folha, régua, paquímetro e balança.

- Densidade superficial de uma folha.

- Cada aluno do grupo deve medir, utilizando uma régua milimetrada, as dimensões L1 e L2 da folha;

- Fazer a média das medidas de L1 e L2 , com seus respectivos erros totais  e ;

- Determinar a área média (A) da folha, com sua incerteza .

- Cada aluno do grupo deve medir a massa da folha com a balança;

- Fazer a média das medidas da massa (m) da folha e obter a respectiva incerteza total ();

- Obter a densidade superficial da folha (), com a respectiva incerteza ().

- Repetir as medidas do item 1. com o paquímetro.

- Comparar a densidade superficial média da folha (com sua respectiva incerteza total) obtida utilizando a régua milimetrada e o paquímetro.

Use as tabelas abaixo para expressar as medidas e os cálculos:

• Medidas da densidade superficial () da folha:

| Régua |  | Paquímetro |  | Balança |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 (cm) | L2 (cm) | L1 (cm) | L2 (cm) | m (g) |

• Cálculos

|  | Régua |  | Paquímetro |  | Balança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 (cm) | L2 (cm) | L1 (cm) | L2 (cm) | m (g) |
| Valor médio |  |  |  |  |  |
| Incerteza absoluta |  |  |  |  |  |
| Desvio Padrão |  |  |  |  |  |
| Incerteza Total* |  |  |  |  |  |

      - A incerteza devido aos erros aleatórios deve ser escolhida entre a incerteza absoluta ou desvio padrão.

• Resultados finais

| Régua |  | Paquímetro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A (cm2) | (cm2) | A (cm2) | (cm2) |
|  (cm2) | (g/cm2) |  (cm2) | (g/cm2) |

##### Gráficos

  - Introdução

Um gráfico é uma curva que mostra a relação entre duas variáveis medidas. Quando, em um fenômeno físico, duas grandezas estão relacionadas entre si o gráfico dá uma idéia clara de como a variação de uma das quantidades afeta a outra.

Assim, um gráfico bem feito pode ser a melhor forma de apresentar os dados experimentais. Ao realizarmos uma medida sugere-se colocar num gráfico todos os pontos experimentais e traçar curvas que se ajustem o mais aproximadamente possível a esses pontos. A forma dessas curvas pode auxiliar o experimentador a verificar a existência de leis físicas ou leva-lo a sugerir outras leis não previamente conhecidas.

Muitas vezes nos defrontaremos com o problema de encontrar uma função que descreva apropriadamente a dependência entre duas grandezas medidas no laboratório. Algumas das curvas mais comuns são: a reta, parábolas, exponenciais, senóides, etc.

  - Construção de Gráficos

Há algumas regras básicas que devem ser seguidas na construção de gráficos:

- Colocar um título, especificando o fenômeno físico em estudo, que relaciona as grandezas medidas;

- Escrever nos eixos coordenados as grandezas representadas, com suas respectivas unidades. A escala deve conter a informação do número de algarismos significativos das medidas. No eixo horizontal (abscissa) é lançada a variável independente, isto é, a variável cujos valores são escolhidos pelo experimentador, e no eixo vertical é lançada a variável dependente, ou seja, aquela obtida em função da primeira;

- Em geral, a relação de aspecto (altura/largura) deve ser menor do que 1, pois o gráfico será de mais fácil leitura (por esta razão é que a tela de cinema e a da televisão tem relação de aspecto menor do que 1);

- Se possível cada eixo deve começar em zero;

- Escolher escalas convenientes tais que facilitem tanto a construção quanto a leitura dos gráficos. A escala deve ser simples e sugere-se adotar valores múltiplos ou submúltiplos de números inteiros;

- A escala adotada num eixo não precisa ser igual à do outro;

- Escolher escalas tais que a curva cubra aproximadamente toda a folha disponível do papel do gráfico;

- Deve-se ter o cuidado de nunca assinalar na escala as coordenadas dos dados experimentais;

- Marque cada um dos pontos do gráfico, cuidadosamente e claramente, escolhendo para isto um símbolo adequado e de tamanho facilmente visível (por exemplo, um círculo ou um quadradinho) com um pontinho no centro. Nunca marque os pontos apenas com um pontinho do lápis;

- Marque claramente as barras de erro em cada ponto. Se o erro for muito pequeno para aparecer na escala escolhida anote ao lado: as barras de erro são muito pequenas para aparecer na figura;

Figura 7 – Gráfico mostrando os dados experimentais e a curva traçada.

Quando todos os pontos experimentais já estiverem marcados no gráfico, resta traçar a curva. Esta não precisa passar sobre todos os pontos; de fato, é possível que a curva não passe por nenhum ponto do gráfico. Sendo assim, não é necessário que a curva tenha início no primeiro e termine no último ponto experimental. A figura 7 mostra um exemplo de dados experimentais cuja dependência é caracterizada por uma parábola. Os quadrados (▪) representam os dados experimentais e sua dispersão é devida aos erros cometidos durante a experiência. A linha contínua representa a curva que melhor descreve a dependência quadrática da grandeza x com a grandeza y.

  - Gráficos e Equações Lineares

A seguir trataremos apenas de grandezas físicas (x e y) relacionadas por uma dependência linear, ou seja, por uma função y=f(x), onde f(x) obedece a equação de uma reta: y=ax+b, com a e b constantes, onde  é o coeficiente angular e é o coeficiente linear.

O coeficiente angular corresponde à inclinação da reta, ou seja, , enquanto que o coeficiente linear é obtido pela interseção da reta com o eixo y, como indica a figura 8.

Figura 8 – Determinação dos coeficientes a e b da curva y.

Alguns exemplos típicos são:

  - Movimento retilíneo uniforme (MRU):

Neste caso têm-se duas grandezas físicas (posição x e tempo t) relacionadas pela função linear:

,                                               (5.1)

onde  é a velocidade do corpo (constante) e  sua posição inicial. Portanto, lançando num gráfico os pontos medidos de  (no eixo x) e  (no eixo y), conforme a figura 9, teremos o coeficiente angular correspondente a  e o coeficiente linear a.

Figura 9 – Exemplo de gráfico do movimento retilíneo uniforme.

  - Movimento retilíneo uniformemente acelerado (MRUA):

Neste tipo de movimento temos duas grandezas físicas: tempo  e velocidade  de um corpo sujeito a uma aceleração constante , descrito pela função:

(5.2)

Neste caso, a construção de uma reta com eixo x correspondendo ao tempo  e a velocidade  ao eixo y, implicará que os coeficientes angular e linear fornecerão os valores da aceleração  e da velocidade inicial  do movimento, respectivamente.

A seguir, descreveremos dois métodos que nos permitem determinar estes coeficientes a partir dos dados experimentais.

  - Métodos de Determinação dos Coeficientes a e b

Conforme já foi mencionado, será comum em laboratório nos defrontarmos com medidas de grandezas correlacionadas com as quais não temos uma relação estabelecida. Nestes casos quase sempre a primeira atitude é buscar através de gráficos uma lei simples ligando uma grandeza à outra. Aqui apresentaremos dois métodos para determinar esta relação no caso de uma dependência linear, a partir de dados experimentais.

5.4.1) Método Gráfico

Este método permite estimar os parâmetros de uma reta e é recomendado quando não se dispõe de calculadora ou computador para realização de cálculos. As únicas ferramentas necessárias são: um lápis (ou caneta) e uma régua (de preferência transparente).

Para ilustrar o método, consideremos os dados representados na figura 10.

1º. Quadrante

2º. Quadrante

3º. Quadrante

4º. Quadrante

Figura 10 – Pontos experimentais e reta média.

Siga os passos abaixo.

- Estime o centro de gravidade dos pontos , onde  e . Os índices min e max  referem-se aos valores mínimos e máximos de  e  medidos. As retas, vertical e horizontal, que passam por este ponto divide o gráfico em quatro quadrantes. No exemplo da figura 10, os dados estão metade no quadrante 1 e metade no quadrante 3.

- Coloque a ponta do lápis no ponto  e apoie a régua no lápis.

- Gire a régua em torno do ponto até que 50% dos pontos de cada quadrante estejam por cima, e 50% abaixo da régua. (Note que mais de uma reta satisfazem esta condição e você deve escolher uma média.) Trace a reta média. A reta não necessariamente precisa passar por todos os pontos e nem pelos pontos iniciais e finais. A equação desta reta será:

y=mx+b.                                                 (5.3)

5.4.1.1) Coeficiente Angular (m)  e Linear (b) da Reta Média

Para avaliar o coeficiente angular da reta média escolha dois pontos sobre a reta, como sugerido na figura 11 (pontos P e Q).

Figura 11 – Determinação do coeficiente angular da reta média.

Os pontos P e Q não são pontos experimentais e devem ser escolhidos em uma posição fora da região delimitada pelos dados experimentais. O coeficiente angular da reta será dado por:

(5.4)

O coeficiente linear (b), por sua vez, permanece, sendo, simplesmente, o ponto em que a reta toca o eixo y.

5.4.1.2) Incertezas dos coeficientes das retas médias

Para estimar a incerteza no coeficiente angular da reta média, considere as duas diagonais do quadrilátero ABCD como mostra a figura 12. Para obter os segmentos de reta AB e CD proceda da seguinte forma. Assinale em cada janela de incerteza, o vértice mais distante da reta média. Esse procedimento vai gerar um conjunto de pontos acima e abaixo da reta média. O conjunto de pontos que ficou acima permite traçar uma reta média auxiliar e determinar o segmento AB pela interseção desta reta com as verticais que passam por Xi e Xf. O segmento CD é obtido de forma análoga.

Xi

Xf

Figura 12 – Procedimento gráfico para obtenção dos coeficientes da reta média.

Então é possível calcular , a partir das duas diagonais do quadrilátero ABCD:

(5.5)

onde mmax=(YB - YD)/(Xf - Xi) e mminx=(YC – YA)/(Xf - Xi). bmax e bmin são as extrapolações das duas diagonais até o eixo y.

5.4.2) Método dos Mínimos Quadrados

O ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados é importante, pois ao contrário do método gráfico, é independente da avaliação do experimentador.

Este método consiste em minimizar o erro quadrático médio (S) das medidas. Considere então um conjunto de N medidas , com  assumindo valores inteiros desde 1 até N. S é definido como:

,                                (5.6)

onde y é o valor da curva ajustada (y=ax+b). O objetivo é somar os  das N medidas e traçar uma reta que torne a soma dos  mínima. Matematicamente isso corresponde a  e . É razoável acreditar que para que isso aconteça a reta desejada deve passar entre todos os pontos experimentais. Destas duas expressões extraímos os valores dos parâmetros  e . O resultado é:

e          ,

Onde usou-se a notação de somatório:  .

5.5) Exemplo de Determinação dos Coeficientes Angular e Linear

Considere uma medida de movimento retilíneo uniforme efetuado por um carrinho no laboratório. Foram medidos tanto sua posição (em metros) quanto o tempo t (em segundos) e os resultados estão conforme a tabela abaixo. Construa o gráfico que representa o movimento e determine a velocidade e a posição inicial do carrinho usando o método dos mínimos quadrados e o método gráfico.

Para usarmos o método dos mínimos quadrados, sugere-se a construção de uma tabela, conforme indicado abaixo, lembrando qu aqui o eixo x corresponde ao tempo t e o eixo y, à posição x:

| x(s) | y(m) | xy | x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,51 | 0,051 | 0,0100 |
| 0,200 | 0,59 | 0,12 | 0,0400 |
| 0,300 | 0,72 | 0,22 | 0,0900 |
| 0,400 | 0,80 | 0,32 | 0,160 |
| 0,500 | 0,92 | 0,46 | 0,250 |
| x = 1,500 | y = 3,54 | xy=1,17 | x2 = 0,550 |

Com esses resultados, basta substituir os valores na fórmulas para e e lembrar que neste caso temos N=5 medidas:

Portanto, temos =1,1m/s e =0,40m.

Para construir a curva, basta atribuir pelo menos dois valores para  e encontrar os correspondentes . Verifica-se que =0,30s e =0,71m. Com este centro de gravidade determina-se conforme a figura anterior os valores =1,0m/s e =0,40m. Observe a concordância dos dois métodos.

5.6) Exercícios

- Considere a tabela abaixo. Ela apresenta as posições sucessivas de um certo objeto, em movimento retilíneo e uniforme.

| Tempo(s) 0,0001 | 0,1400 | 0,2000 | 0,3200 | 0,4400 | 0,5200 | 0,6400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posição (mm) 1 | 879 | 895 | 919 | 949 | 964 | 970 |

Marque os pontos em papel milimetrada, trace a reta média e obtenha a velocidade do objeto. A seguir desenhe as barras de incerteza e obtenha pelo método gráfico.

Obs: As barras de erro ou incerteza indicam a faixa de valores prováveis para a grandeza medida.

- Estudando o movimento de um carrinho, efetuado ao longo de um trilho de ar (movimento retilíneo uniforme) obteve-se os seguintes dados experimentais, após:

| Posição (mm) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 879 | 0,1400 | 0,1500 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1200 |
| 895 | 0,2000 | 0,2200 | 0,2400 | 0,2500 | 0,2000 |
| 919 | 0,3200 | 0,3300 | 0,2900 | 0,3400 | 0,3300 |
| 949 | 0,4400 | 0,4500 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4500 |
| 964 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5100 | 0,5300 | 0,5900 |
| 970 | 0,6400 | 0,7200 | 0,7000 | 0,6900 | 0,6000 |

Acima uma posição para o sensor de medida no trilho foi escolhida e então mediu-se o tempo gasto pelo carrinho para atingi-lo. Esta medida foi feita 5 vezes, correspondendo aos valores , , ,  e . Em seguida repetiu-se o procedimento para outras 5 posições do sensor ao longo do trilho.

Determine utilizando o método dos mínimos quadrados a velocidade do carrinho e sua posição inicial com os erros associados.

##### Roteiros

  - Experimento 1:  Estudo de Cinemática Utilizando Colchão de Ar

    - Objetivos

- Reconhecer o movimento retilíneo uniforme (MRU) e o uniformemente variado (MRUV);

- Obter a velocidade média de um corpo em movimento retilíneo de translação a partir do gráfico de distância percorrida (Δx) versus tempo gasto (Δt);

- Obter a aceleração média de um corpo em movimento retilíneo de translação a partir do

gráfico da variação da  velocidade (Δv) com o tempo gasto (Δt);

- Entender a diferença experimental entre medidas instantâneas e médias;

- Fornecer a equação relacionando distância com tempo para um móvel em MRU e um em

MRUV.

    - Materiais Necessários

- 01 colchão de ar com articulador dianteiro e espera traseira para pequenas inclinações com elevação através de fuso milimétrico;

- 01 carro com imã e haste ativadora na cabeceira direita e mola com suporte M3 na cabeceira esquerda.

- 4 massas acopláveis de 0,5 N

- 01 computador para ser utilizado como cronômetro digital.

- 02 sensores fotoelétricos.

    - Montagem e Procedimento Experimental

###### Parte 1 – Movimento com Velocidade Constante.

  - Com o colchão de ar sem inclinação, colocar o imã na extremidade direita do carro e 04 pesos de 50 N sobre este, formando um X.

  - Coloque a extremidade esquerda do carro sobre a posição 250 mm da escala (800 mm na escala do outro lado). O primeiro sensor deve ser posicionado de forma a que a sombra da haste lateral do carro esteja sobre o buraco do mesmo, quando o carro se encontrar na posição descrita.

Não arraste o carro sobre o trilho com o colchão de ar desligado.

  - Coloque a extremidade esquerda do carro sobre a posição 300 mm da escala. Utilize a sombra da haste lateral do mesmo para posicionar o segundo sensor. Determine a incerteza na medida da posição por este método.

  - Anote a distância como sendo 50 mm +/- a incerteza determinada no procedimento 4.

  - Ligue o colchão de ar e verifique se o fluxo de ar é suficiente para eliminar o atrito entre o carrinho e o trilho, se não, regule com cuidado a bomba de ar.

  - Use o medidor de nível para verificar se o trilho está nivelado, se não, realize os ajustes necessários.

  - Posicione o carro de forma a que o imã em sua extremidade direita fique encostado exatamente no centro da bobina posicionada na extremidade direita do trilho. Quando solto nesta posição o carro não deve se mover.

  - Um dos integrantes do grupo deve posicionar-se junto ao computador e colocar o cronômetro do experimento para funcionar.

  - Dispare o carro da posição anterior usando o botão de acionamento da bobina. Verifique se o carro não está “pulando” ao ser lançado pela bobina, se o movimento não for horizontal desde o inicio chame o professor.

  - Anote o tempo que o carro levou para percorrer a distância entre os sensores.

  - Após o carro chegar ao outro lado do colchão, pare o movimento e retire o carro.

  - Repita os procedimentos 3 até 11, cinco vezes, anote os tempos obtidos, a diferença entre eles será utilizada para a determinação do erro nas medidas de tempo.

  - Mova o segundo sensor 50 mm na escala (para 350 mm). Repita os procedimentos 8 a 13 para esta nova distância, depois aumente a distância mais 50 mm ... repita até que a posição final do segundo cursor seja de 600 mm.

  - Crie uma tabela com o formato abaixo:

Tabela 1 – Distâncias Percoridas, Tempos Médios e Desvio, movimento uniforme.

| Distância | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo 3 | Tempo 4 | Tempo 5 | Média | Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |

  - Faça um gráfico de distância percorrida X tempo para este sistema.

###### Parte 2 – Movimento Uniformemente Acelerado.

  - Substitua o imã no carro por um pedaço de metal, de forma a que a bobina passe a atrair ao invés de repelir o carro.

  - Incline a rampa 10 +/- 0,5 graus.

  - Com o colchão de ar inclinado, colocar o imã na extremidade direita do carro e 04 pesos de 50 N sobre este, formando um X.

  - Coloque a extremidade esquerda do carro sobre a posição 250 mm da escala (800 mm na escala do outro lado). O primeiro sensor deve ser posicionado de forma a que a sombra da haste lateral do carro esteja sobre o buraco do mesmo, quando o carro se encontrar na posição descrita.

Não arraste o carro sobre o trilho com o colchão de ar desligado.

  - Coloque a extremidade esquerda do carro sobre a posição 300 mm da escala. Utilize a sombra da haste lateral do mesmo para posicionar o segundo sensor.

  - Anote a distância entre sensores.

  - Posicione o carro de forma a que o pedaço de metal em sua extremidade direita fique encostado exatamente no centro da bobina posicionada na extremidade direita do trilho. Um integante do grupo deve manter o dedo no botão que liga a bobina de forma a que esta permaneça atraindo o metal até o momento de soltar o carrinho.

  - Um dos integrantes do grupo deve posicionar-se junto ao computador e colocar o cronômetro do experimento para funcionar.

  - Solte o carro da posição anterior usando o botão de acionamento da bobina.

  - Anote o tempo que o carro levou para percorrer a distância entre os sensores.

  - Após o carro chegar ao outro lado do colchão, pare o movimento e retire o carro.

  - Repita os procedimentos 5 até 11, cinco vezes, anote os tempos obtidos, a diferença entre eles será utilizada para a determinação do erro nas medidas de tempo.

  - Mova o cursor e anote os tempos de forma a preencher a tabela abaixo:

Tabela 2 – Distâncias Percoridas, Tempos Médios e Desvio, movimento uniformemente acelerado.

| Distância | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo 3 | Tempo 4 | Tempo 5 | Média | Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 mm +/- |  |  |  |  |  |  |  |

Obs: Note que a tabela possui alguns pontos a 25 +/- 1 mm um do outro, enquanto outro estão espaçados por 50 +/- 1 mm. Isto é feito de propósito para criar um desafio na hora de traçar o gráfico.

  - Calcule as velocidades instantâneas com respectivas incertezas, utilizando a equação deduzida a seguir e preencha a tabela abaixo.

Obs: considere v0 = 0 em x = 0, mas lembre-se de que isto gera um erro. Este erro deve ser discutido na análise dos dados.

Tabela 3 – Obtenção da velocidade no movimento Uniformemente Acelerado.

| Intervalo de Posições (considerando o referencial no ponto de partida) | Intervalo de Tempo (com incerteza) | Velocidade (com incerteza) |
| --- | --- | --- |
| 250 mm +/- |  |  |
| 275 mm +/- |  |  |
| 300 mm +/- |  |  |
| 350 mm +/- |  |  |
| 400 mm +/- |  |  |
| 475 mm +/- |  |  |
| 450 mm +/- |  |  |
| 500 mm +/- |  |  |
| 550 mm +/- |  |  |
| 600 mm +/- |  |  |
| 650 mm +/- |  |  |
| 675 mm +/- |  |  |
| 700 mm +/- |  |  |

  - Faça um gráfico de velocidade X tempo utilizando os dados da tabela acima, obtenha a aceleração a partir deste gráfico.

    - O que Incluir no Relatório do Experimento

- As equações algébricas para a posição do carrinho em função do tempo, considerando a aceleração constante, para o movimento com a rampa na horizontal e para o movimento com a rampa inclinada.

- Gráfico de posição X tempo para o movimento uniforme.

- Cálculo da velocidade a partir do gráfico e comparação com a velocidade obtida pela média de , diretamente a partir dos valores da tabela (use duas linhas adjacentes para calcular). Qual dos dois valores é mais preciso? Por que?

- Gráfico de velocidade X tempo para o movimento uniformemente acelerado.

- Cálculo da aceleração a partir do gráfico, obtenha a aceleração da grávidade a partir deste valor e compare com o valor tabelado na literatura (cite o livro e destaque o valor apresentado).

- Equações dos movimentos, obtidas a partir dos gráficos.

  - Experimento 2: Equilíbrio entre Corpos num Plano Inclinado com Atrito

    - Objetivos

- Reconhecer os efeitos da força motora Px e de sua equilibrante (tensão, compressão, atrito, etc).

- Reconhecer os efeitos da componente do peso P perpendicular a rampa Py e sua

equilibrante (força normal N).

-Determinar a dependência de Px e Py com o ângulo de inclinação da rampa.

- Determinar a dependência de Px e Py com a massa envolvida e a aceleração gravitacional no local.

- Determinar a vantagem mecânica Vm da máquina simples denominada plano inclinado.

- Saber interpretar o comportamento do atrito no sistema.

- Determinar o coeficiente de atrito estático de diversas superfícies.

    - Material Necessário

- 01 plano inclinado com ajuste angular regulável, escala de 0 a 45 graus, com divisão de um grau, indicador da inclinação; sistema de elevação contínuo por fuso milimétrico; sapatas niveladoras amortecedoras; rampa principal metálica com trilhos secundários paralelos tipo bordas finas, ranhura central, esperas laterais, escala na lateral do trilho secundário.

- 02 massas acopláveis de 50 g;

- 01 carrinho com conexão flexível para dinamômetro, conjunto móvel indicador da orientação da força peso com haste normal e espera de carga adicional;

- 01 dinamômetro de 2 N.

Obs: Cuidado ao utilizar o dinamômetro para não ultrapassar a carga máxima que ele suporta.

- 01 corpo de prova de madeira com uma das faces revestida em material com alto coeficiente de atrito.

    - Procedimento Experimental

- Verifique o zero do dinamômetro, avalie a incerteza deste instrumento.

- Pese o sistema carrinho + pesos com o uso do dinamômetro. Anote o valor obtido, bem como a incerteza.

- Girando o manípulo do fuso de elevação contínua eleve o plano inclinado até um ângulo de 30 +/- 0,5 graus.

- Prenda o dinamômetro no parafuso situado na parte superior da rampa do plano inclinado. Observe para que o dinamômetro fique paralelo ao plano inclinado.

- Prenda o carrinho ao dinamômetro.

- Anote a força medida pelo dinamômetro.

- Faça o diagrama de forças que atuam neste momento sobre o móvel, identificando cada uma delas.

- Diminua a inclinação do plano inclinado para 20,0 +/- 0,5 graus e meça a força no dinamômetro.

- Obtenha e anote a relação entre a força mínima necessária para fazer o carro subir a rampa e o peso do carro, para os ângulos de 30,0 +/- 0,5 graus e 20,0 +/- 0,5 graus.

- Retire o carro e o dinamômetro da rampa.

- Use o dinamômetro para medir o peso do corpo de prova.

- Coloque o plano inclinado em posição horizontal.

- Reajuste o zero do dinamometro para que este trabalhe na posição horizontal.

- Utilizando o dinamômetro, meça a força de atrito estático entre as superfícies do corpo de prova e a rampa do plano inclinado. Repita o procedimento de medida cinco vezes, obtenha a média e o desvio quadrático médio.

- Coloque a superfície esponjosa do corpo de prova para baixo e aumente o ângulo de inclinação da rampa, batendo levemente nela a cada grau, até que o corpo de prova comece a se mover lentamente.

- Retire o corpo, reduza um pouco o ângulo, recoloque o corpo sobre a rampa e verifique se o corpo ainda se move. Caso não se mova aumente o ângulo até ele começar a se mover.

- Repita os passos o e p até ter certeza de haver encontrado o ângulo em que o corpo está na iminência do movimento. Anote este ângulo.

- Repita a determinação do ângulo em que o corpo está na iminência de movimento cinco vezes.

- Repita os procedimentos l - r com a superfície de madeira do corpo em contato com a rampa.

- Preencha o formulário abaixo:

Peso do carrinho =

Peso de carrinho + pesos =

Força medida pelo dinamômetro com o carrinho no plano inclinado.

| Ângulo | Força Medida |
| --- | --- |
| 30 +/- 0,5 graus |  |
| 20 +/- 0,5 graus |  |

Peso do corpo de Prova =

Força de Atrito Estático no Plano

| Superfície | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Medida 4 | Medida 5 | Média | Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lisa |  |  |  |  |  |  |  |
| Esponjosa |  |  |  |  |  |  |  |

Ângulo de Iminencia do Movimento (obtido variando o ângulo até que o objeto esteja na iminência de movimento)

|  | Superfície Lisa (ângulo em graus) | Superfície Esponjosa (ângulo em graus) |
| --- | --- | --- |
| Medida 1 |  |  |
| Medida 2 |  |  |
| Medida 3 |  |  |
| Medida 4 |  |  |
| Medida 5 |  |  |
| Média |  |  |
| Desvio |  |  |

    - O que Incluir no Relatório do Experimento.

- Os diagramas de força (com valores) de todos os sistemas estudados.

- Verifique se a força medida no dinamômetro para o carrinho no plano inclinado confere com o previsto na teoria.

- A vantagem mecânica do plano inclinado (Peso/Força mínima para suspender a carga), para dois ângulos diferentes.

- Uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do uso de planos inclinados com menor ângulo de inclinação.

- O cálculo dos coeficientes de atrito estático das superfícies do corpo de prova em relação à rampa, utilizando o dinamômetro.

- O coeficiente de atrito estático é numericamente igual a tangente do ângulo de inclinação da rampa quando o corpo se encontra na iminência de movimento? Por que?

  - Experiência 3: Lançamento Horizontal, Conservação da Energia e da Quantidade de Movimento

    - Objetivos Gerais

- Identificar corretamente a grandeza alcance em um lançamento horizontal de projétil a partir de uma rampa;

- Executar corretamente as medidas do alcance com o seu respectivo desvio;

- Relacionar a altura da posição de largada do móvel com o alcance;

- Determinar a velocidade total, no ponto de lançamento e no ponto de impacto com o solo;

- Utilizar o princípio de conservação de energia para determinar a velocidade de lançamento da esfera (ao abandonar a rampa);

- Determinar a velocidade angular da esfera, a partir da sua velocidade de lançamento relacionando com a sua velocidade linear do centro de massa;

- Relacionar a altura h com o módulo do vetor quantidade de movimento horizontal e verificar sua conservação;

-Verificar, através de vetores quantidade de movimento horizontal, a lei da conservação das quantidades de movimento em colisões frontais e laterais.

    - Material Necessário

- Uma rampa principal, sustentação regulável para apoio da esfera alvo e suporte com esfera para os acessórios;

- Um conjunto de sustentação com escala linear milimetrada, haste e sapatas niveladoras e amortecedoras;

- Um fio de prumo com engate rápido;

- Uma esfera metálica maior para lançamento;

- Uma esfera metálica menor para lançamento;

- Uma folha de papel carbono;

- Uma folha de papel de seda;

- Fita adesiva;

- Um lápis;

- Uma régua milimetrada;

- Um compasso;

- Um paquímetro;

- Uma folha de papel milimetrado.

    - Montagem

- Nivele a base da rampa;

- Estique primeiramente a folha de papel carbono virada para cima sobre a mesa prendendo-a com fita adesiva, depois estique a folha de papel de seda e a prenda por cima do papel carbono;

- Utilizando o prumo, marque no papel a posição x0 que fica verticalmente abaixo da saída da rampa.

    - Procedimento Experimental

###### Parte 1 - Determinação do alcance de um projétil

- Meça com uma regra milimetrada a altura do tripé, do tampo da mesa até a saída da rampa (h’’).

- Solte a esfera metálica maior do ponto de desnível 50mm existente na escala da rampa. Ela percorrerá a canaleta e fará um vôo até colidir com o papel carbono. (O aluno deve estar atento para que a esfera “pique” somente uma vez sobre o papel).

- Repita o processo acima em 10 lançamentos. Com um compasso desenhe um círculo reunindo em seu interior as marcas produzidas pelos lançamentos. A medida do raio deste círculo (Rc) fornece a “imprecisão máxima da medida do alcance” ou “desvio da medida do alcance” representando a medida da incerteza deste experimento. O valor médio do alcance é dado pela distância entre a marca x0 (feita abaixo do prumo) e a marca xc correspondente ao centro do círculo traçado.

- Caso algum lançamento caia muito distante dos demais, despreze-o e refaça o lançamento.

- Agora repita os procedimentos 4.1.2 – 4.1.4 com os desníveis ( h) 20, 80 e 100 mm.

- Tome o ponto médio das marcas feitas pela bola nos lançamentos com cada desnível h como sendo xc para aquela altura h.

- Complete a tabela abaixo.

Lançamento.

| Marca na Escala da Rampa | Alcance Horizontal Médio (Xc) | Incerteza em Xc |
| --- | --- | --- |
| 50 +/- mm |  |  |
| 20 +/- mm |  |  |
| 80 +/- mm |  |  |
| 100 +/- mm |  |  |

###### Parte 2 - Determinação da quantidade de movimento numa colisão frontal  (com base na conservação da quantidade de movimento horizontal de duas esferas diferentes).

- Meça a massa da esfera maior (M). Meça o valor da massa da esfera menor (mv). Com a ajuda de um paquímetro meça o valor do raio da esfera maior e da esfera menor ( rm e rv respectivamente).

- Coloque a esfera menor sobre o suporte da esfera alvo e regule o sistema para a esfera metálica maior se choque frontalmente com ela ao abandonar a rampa.

Obs 1: A distância entre a saída da rampa e o parafuso de apoio da esfera alvo (Δx) deve ser escolhida de forma a minimizar o atrito com a rampa de apoio e reduzir a transferência de momentum ao suporte da esfera alvo.

Obs 2: Ao ocorrer o choque, a esfera incidente deve tocar a esfera alvo na sua secção reta equatorial.

- Solte a esfera metálica maior do ponto de desnível 100mm existente na escala da rampa. Ela percorrerá a canaleta e fará um vôo até colidir, primeiro com a esfera menor e depois com o papel carbono. (O aluno deve estar atento para que a esfera “pique” somente uma vez sobre o papel).

- Descreva o movimento descrito no item  e assinale com 1v e 1m os pontos de impacto das esferas menor e maior, respectivamente.

- Refaça mais três choques, assinalando os pontos 2v, 3v, 4v e 2m, 3m e 4m e trace os círculos de imprecisão marcando seus centros como cv e cm.

- Localize e identifique como d1 e d2  os vetores deslocamentos horizontais de cada esfera. Determine as velocidades vx1 e vx2.

- Meça a distância entre cv e cm e, a partir desta distância e de d1 e d2 calcule e identifique como d1y e d2y  os vetores deslocamento em y (x sendo o deslocamento paralelo à canaleta da rampa e z sendo a dimensão vertical) de cada esfera. Determine as velocidades vy1 e vy2.

###### Parte 3 - Conservação da quantidade do movimento numa colisão lateral de duas esferas diferentes (com base na conservação da quantidade de movimento horizontal).

- Coloque a esfera metálica menor sobre o suporte da esfera alvo e regule o sistema para que a esfera metálica maior se choque na lateral da esfera menor ao abandonar a rampa. Obs: Ao ocorrer o choque, a esfera incidente deve encontrar ± 1/3 da região equatorial da esfera alvo em sua frente.

- Repita os itens b – g da parte 2 deste experimento.

    - O que Incluir no Relatório.

O módulo do vetor velocidade na saída da rampa pode ser obtido com o uso das equações para conservação de energia e as equações das trajetórias. Calcule a velocidade por estes dois métodos para a esfera lançada nas três partes do procedimento experimental. Compare os resultados através de uma tabela a ser incluída na analise de dados.

Para ficar mais claro: Quero que calculem a velocidade por dois métodos distintos e comparem os resultados. Vocês têm a altura da descida para calcular a velocidade por conservação de energia, a altura da queda e o alcance para calcular a velocidade por equação da trajetória.

Existe conservação de energia mecânica neste sistema? Se não, determine qual é a razão da perda de energia e determine sua magnitude para as três alturas das quais a esfera partiu.

Para o impacto frontal:

É possível calcular o módulo do vetor quantidade de movimento horizontal da esfera quando esta deixa a rampa antes de colidir com a esfera pequena e após a colisão? Se sim, calcule.

É possível provar que houve conservação da quantidade de movimento?

Para o impacto lateral:

É possível calcular o módulo do vetor quantidade de movimento horizontal (x + y) da esfera quando esta deixa a rampa antes de colidir com a esfera pequena e após a colisão? Se sim, calcule.

É possível provar que houve conservação da quantidade de movimento nas duas direções?

  - Experiência 4: Deformações Elásticas e Pêndulo Simples

    - Objetivos Gerais

- Interpretar o gráfico força x elongação;

- Enunciar e verificar a validade da lei de Hooke;

- Verificar as equações para a constante de mola efetiva em um sistema com molas em série e outro com molas em paralelo.

- Calcular o trabalho realizado por uma força ao distender uma mola helicoidal;

- Estudar a relação entre massa, comprimento do fio e período para um pêndulo simples.

    - Material Necessário

- Sistema de sustentação principal Arete formado por tripé triangular com escala linear milimetrada, escalar angular de 0 a 120 graus com divisão de um grau, haste principal e sapatas niveladoras amortecedoras: painel em aço com quatro graus de liberdade;

- Molas helicoidais;

- Um conjunto de massas acopláveis;

- Um gancho lastro;

- Uma escala milimetrada.

- Um pêndulo simples.

    - Montagem Inicial

Execute a montagem prendendo a régua pelo orifício existente em sua extremidade e dependurando uma mola na posição B (indicada na peça). Leia o valor ocupado pela parte inferior do gancho lastro, na escala. Este valor será arbitrado como zero. O gancho funcionará como lastro, não o considere como carga.

    - Procedimento Experimental

###### Primeira Parte – Determinação das constantes elásticas de duas molas helicoidais separadamente.

  - Complete a tabela abaixo:

Tabela 1 – Peso das diversas massas a utilizar no experimento.

| Descrição do conjunto | Peso (com incerteza) N |
| --- | --- |
| Gancho |  |
| Gancho + uma massa (M1) |  |
| Gancho + duas massas (M2) |  |
| Gancho + três massas (M3) |  |
| Gancho + duas massas distintas das anteriores (M2-2) |  |
| Soma dos pesos medidos para M2 e M2-2 (M4) |  |

  - Coloque o gancho lastro suspenso na mola, considerando a sua posição inicial de equilíbrio como zero. Assinale a posição arbitrada como zero na escala.

  - Acrescente outras massas, uma de cada vez, completando as lacunas da tabela 2.

Tabela 2 – Elongação para uma mola helicoidal.

| Descrição | P(Newton) | X=Elongação (Metros) | X (Metros) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gancho |  | X0 = | Arbitrando Zero = 0 |
| M1 |  | X1 = | X1 – X0 = |
| M2 |  | X2 = | X2 – X0 = |
| M3 |  | X3 = | X3 – X0 = |
| M4 |  | X4 = | X4 – X0 = |

  - Trace o Gráfico do peso P versus X.

Observações: 1) Faça as leituras na régua, olhando por baixo dos pesos. 2) Avalie a incerteza da régua.

  - Utilizando dos valores da tabela 1 verifique a validade da relação F  x para cada medida executada. Obtenha o valor da constante elástica da mola helicoidal utilizando a média dos valores de F/x, chame este valor de kméd 1.

  - Obtenha pelo cálculo do coeficiente angular de uma reta, o valor da constante elástica da mola helicoidal (kgraf 1).

  - Troque a mola por outra de mesmo comprimento e realize os passos b – f para esta nova mola. O valor obtido para a constante elástica através da média de F/x deve ser chamado de kméd2 e o valor obtido graficamente deve ser chamado de kgraf 2 .

  - A lei de Hooke é sempre válida?

  - A média das constantes de mola obtidas ao calcular F/x para cada valor de x e de F coincide com a constante de mola obida pelo gráfico de F X x? Por que?

###### Segunda Parte - constante elástica numa associação de molas helicoidais em série.

- Complete a tabela abaixo.

Tabela 3 – Elongação para duas molas helicoidais em série.

| Descrição | P(Newton) | X=Elongação (Metros) | X (Metros) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gancho |  | X0 = | Arbitrando Zero = 0 |
| M1 |  | X1 = | X1 – X0 = |
| M2 |  | X2 = | X2 – X0 = |
| M3 |  | X3 = | X3 – X0 = |
| M4 |  | X4 = | X4 – X0 = |

- Determine graficamente (kgraf3) e pela média de F/x (kméd3) a constante elastica para um sistema formado por duas molas em série (siga o procedimento desenvolvido anteriormente). Utilize as duas molas cuja constante de mola foi determinada na primeira parte deste experimento.

- Compare os resultados obtidos graficamente com aqueles obtidos pela média.

- Pesquise na literatura, descubra qual é a equação para a constante de elasticidade efetiva de duas molas em série em função das constantes de elasticidade das molas individualmente. Calcule a constante de elasticidade efetiva para o sistema de duas molas em série (kteor1) e compare o resultado com os valores de kméd3 e kgraf3.

###### A constante elástica numa associação de molas helicoidais em paralelo

- Complete a tabela abaixo.

Tabela 4 – Elongação para duas molas helicoidais em paralelo.

| Descrição | P(Newton) | X=Elongação (Metros) | X (Metros) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gancho |  | X0 = | Arbitrando Zero = 0 |
| M1 |  | X1 = | X1 – X0 = |
| M2 |  | X2 = | X2 – X0 = |
| M3 |  | X3 = | X3 – X0 = |
| M4 |  | X4 = | X4 – X0 = |

- Determine graficamente (kgraf4) e pela média de F/x (kméd4) a constante de elastica para um sistema formado por duas molas em paralelo (siga o procedimento desenvolvido anteriormente). Utilize as duas molas cuja constante de mola foi determinada na primeira parte deste experimento.

- Compare os resultados obtidos graficamente com aqueles obtidos pela média.

- Pesquise na literatura, descubra qual é a equação para a constante de elasticidade efetiva de duas molas em série em função das constantes de elasticidade das molas individualmente. Calcule a constante de elasticidade efetiva para o sistema de duas molas em paralelo (kteor2) e compare o resultado com os valores de kméd4 e kgraf4.

    - Trabalho e energia mecânica numa mola helicoidal

Utilizando o gráfico de F X elongação, calcule o trabalho realizado pela força aplicada sobre a mola para alongá-la de sua posição de equilíbrio até a posição final x para uma mola, para duas molas em série e para duas molas em paralelo. Explique os resultados, comparando o trabalho realizado nos três casos.

    - Período de um Pendulo

- Monte um pêndulo simples prendendo uma massa na ponta da corda fornecida com o equipamento.

- Estique a corda 30 cm a partir do topo do equipamento.

- Aplique uma pequena força de forma a fazer o sistema massa + corda ter uma oscilação de, aproximadamente, cinco graus a partir do repouso.

Obs: Ajuste o ângulo a partir da distância em relação a vertical que a massa deve ser movida para que a oscilação tenha este ângulo. Utilize o fato de que um ângulo de cinco graus corresponde a um comprimento de arco de cerca de 0,087 R onde R é o raio da circunferência e, neste caso, será o comprimento do fio. Estime o valor da distância em relação a vertical (com incerteza) e escreva este valor no relatório.

- Deixe o pendulo oscilar duas vezes, depois meça o tempo necessário para as próximas 10 oscilações e divida por 10 para obter o período médio de uma oscilação, repita esta medida cinco vezes. Quando possível, realize algumas destas medidas com pessoas diferentes medindo e marcando o tempo.

- Desenrrole mais a corda, de forma a deixar 40 cm a partir do topo e repita o procedimento acima, depois repita para 50, 60, 70, 80 e 90 cm.

- Complete a tabela abaixo.

Período de um Pendulo

| Comprimento (cm) | Período X 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Medida 4 | Medida 5 | Média | Desvio |
| 30 +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 +/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 +/- |  |  |  |  |  |  |  |

- Trace um gráfico de onde T é o período de oscilação do pêndulo e L o seu comprimento. Calcule o desvio médio quadrático para esta reta média. Este desvio é razoável?

- Obtenha o valor da aceleração da gravidade com sua respectiva incerteza a partir do gráfico descrito no procedimento f. Compare com valores da literatura e analise as diferenças (se houverem).

  - O que Incluir no Relatório do Experimento.

- Os gráficos pedidos acima.

- A Lei de Hooke é sempre válida?

- Comparações entre os valores da constante de mola obtidos via gráfico, via média e via cálculo. Qual destes é mais preciso?

- Comparação entre o valor obtido para a aceleração da gravidade e o previsto.

##### Roteiro-MCU

  - Materiais

- um conjunto para a determinação da força centrípeta EQ062 com torre central e pilar lateral móvel;

- um corpo de prova pendular com massa mA (determinada previamente);

- 02 massores cilíndricos com massa mB;

- um fio para suspender o corpo de prova pendular no pilar lateral móvel;

- um dinamômetro central de 2 N;

- um sistema para elevação e alinhamento do dinamômetro na torre central;

- um fio para conectar o corpo de provas A ao dinamômetro.

  - Determinação da força centrípeta em função da velocidade angular

  - Primeiramente, nivele a plataforma rotacional com um nível circular de bolha;

  - Anote o valor da massa do corpo de prova ma;

  - Determine o valor do raio Ra;

  - Caso necessário ajuste o fio vertical que dependura a massa no pilar lateral para que fique perpendicular ao fio que a conecta ao dinamômetro (isto evitará a ação indesejável de componentes de força);

  - Segurando a massa ma sobre a marca do pilar, suba o dinamômetro de modo a aplicar uma força conhecida F1 sobre esta massa (note que ao subir o dinamômetro e soltando a massa, ela se deslocará para a esquerda, não se preocupe, o valor real será aquele que o dinamômetro irá indicar quando esta massa for colocada novamente na posição inicial (sobre a marca do pilar), localizada à distância Ra do centro);

  - Puxe (com a mão) a massa ma de modo a alinhar o fio com a marca do pilar lateral, nestas condições, a massa mA estará a distância R1 do centro e a força que solicitará em direção ao centro (Fc) terá o valor indicado pelo dinamômetro;

  - Ligue o conjunto em baixa rotação e ajuste a freqüência de modo a satisfazer a condição do móvel descrever um MCU com o raio conhecido Ra.

  - Com a ajuda de um cronômetro, pela média de cinco medições, determine o período Ta de rotação da massa ma;

  - Meça a Fc que atua no corpo de prova ma, dotado de MCU com Ra (deve coincidir com a força ajustada em 1.5);

  - Segurando a massa ma, torne a subir o dinamômetro aplicando uma força F2 sobre a massa, depois repita o item 1.6;

  - Torne a alterar a força centrípeta mais três vezes, meça e anote os períodos T3, T4 e T5 correspondentes a F3, F4 e F5;

  - A pertir dos dados e de alguns cálculos, faça um gráfico da Fc versus w2, sendo w a velocidade ângular do corpo de prova.

    - Dependência da força centrípeta em função da massa, num MCU

  - Determine e anote os valores dos massores adicionais como mb e mc, que serão acoplados ao corpo de prova pendular;

  - Determine e anote o valor da massa do corpo de prova pendular com os massores m(a+b+c);

  - Posicione o pilar móvel numa marca conhecida e determine o valor do raio R2, diferente de Ra, já utilizado;

  - Repita os itens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mas mantendo o raio R2 e a força constante  e diferente dos valores já utilizados (F6);

  - Altere o valor da massa para m(a+b);

  - Repita os itens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mas mantendo a força F6 e raio R2;

  - Meça o período de rotação;

  - Altere novamente a massa para ma;

  - Repita o item 2.6, depois meça a F3 que atua sobra ma;

  - Com os dados obtidos, faça o gráfico Fc versus m, mantido o raio constante.

  - Dependência da força com o raio da rotação.

  - Com a massa fixa ma, determine o R1, raio inicial;

  - Repita os itens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, mas mantendo a força constante e diferente das forças utilizadas antes;

  - Altere e anote o valor do raio R2;

  - Idem 1.24, mas com a mesma força utilizada em 1.24;

  - Altere e anote o valor do raio R3;

  - Idem 1.24;

  - Com os dados obtidos faça o gráfico Fc versus R, mantida a massa constante.

  - O que incluir no relatório.

Os resultados expressos em matrizes de dados.

Gráficos de w2 X 1/R, Fc X w2 e w2 X 1/m.

Comparação entre os coeficientes ângulares das retas médias obtidas a partir dos gráficos e os valores previstos pela teoria.

Verifique se a equação é verdadeira para o caso estudado, calcule os valores teóricos na seção de cálculos e compare com os experimentais via tabelas na seção Análise.

##### Calor Específico

  - Objetivo

- Descobrir a capacidade térmica do calorímetro.

- Determinar o calor específico do alumínio.

  - Método

Aqueceremos um cilindro de alumínio de massa ml até a temperatura Tl. A seguir o mergulharemos em uma massa de água ma à temperatura ambiente Ta. O alumínio terá sua temperatura diminuída para T após ceder calor Q ao sistema água-recipiente. Sendo c calor específico do alumínio, o calor cedido pelo alumínio será igual a:

Vamos admitir que o sistema atingiu o equilíbrio sem perdas. O sistema água-recipiente ‘absorveu’ o calor Q ‘liberado’ pelo cilindro de alumínio, aumentando a sua temperatura de Ta para T. Considerando a capacidade térmica do recipiente é C (C=mlcl), e o calor específico da água, é ca, o calor recebido pelo sistema água-recipiente será:

Para encontrar a capacidade térmica C basta determinar a temperatura inicial Ti do recipiente vazio, e a seguir despejar dentro dele uma massa m1, de água quente, à temperatura T1. Espera-se o sistema atingir o equilíbrio térmico (à temperatura Te). O calor trocado nos permite escrever a equação:

  - Equipamento

- Termômetros

- Dinamômetro

- Calorímetro

- Caneco para aquecer água

- Ebulidor.

- Bequer graduado para medir o volume dos líquidos.

  - Procedimento

Deposite cerca de 200 ml de água fria no calorímetro e posteriormente meça sua temperatura Ta.

Ferva outra quantidade de água no caneco juntamente com o cilindro de alumínio. Conheceremos a temperatura T do alumínio medindo a temperatura da água quente.

Transfira o cilindro para o calorímetro com água fria, espere o sistema estabilizar e meça a temperatura de equilíbrio T.

Anote os valores de m , Ta, T , e T. Obtenha o valor de ma (água fria) a partir do volume e da massa específica tabelada para este liquido na temperatura e pressão do laboratório.

Resfrie novamente o calorímetro com água da torneira. Sua temperatura será agora Ti.

Aqueça novamente a água do caneco.

Esvazie o calorímetro (temperatura Ti) e despeje água quente à temperatura T1 no mesmo, em quantidade suficiente apenas para encobrir o bulbo de um termômetro.

O sistema chegará ao equilíbrio à temperatura Te.

Meça a seguir a massa de água m1 que despejou no calorímetro. Anote Ti, T1, Te e m1.

  - O que incluir no relatório.

Discuta qualitativamente o efeito que as fugas de calor, ocorridas durante a experiência, produzem sobre as medidas:

- da capacidade térmica do calorímetro;

- do calor específico do alumínio;

Comente o efeito das fugas de calor sobre cada grandeza física que queríamos medir ou calcular;

E o tempo de transporte do cilindro de alumínio entre o becker com água quente e o calorímetro com água fria interfere nos resultados?

    - Cálculos.

- Apresentação dos dados;

- Cálculo de ma.

- Cálculo de C.

- Cálculo de cl.

##### Transformação Isotérmica – Lei de Boyle-Mariotte.

  - Teoria

A lei de Boyle-Mariotte diz que:

“Sob temperatura constante T, o volume V ocupado por uma certa massa de gás é

inversamente proporcional à pressão P à qual o gás está submetido.”

Matematicamente:

Esta equação é rigorosa para os gases ideais e o objetivo principal deste experimento é verificar o quão rigorosa ela é para o ar.

  - Objetivos

- Encontrar o volume V0 do sistema.

- Encontrar um ou mais valores de K para o ar.

- Descobrir até que ponto a lei de Boyle-Mariote é válida para o ar.

  - Materiais

01 aparelho gaseológico Emília EQ037C.

  - Procedimento

1. Com a válvula de torniquete aberta puxe o embolo da seringa até que 15 ml de ar

estejam confinados na mesma.

2. Feche a válvula de torniquete.

3. Gire o manípulo, baixando o embolo da seringa até que a pressão medida no

manômetro seja de 0,6 Kgf/cm2.

4. Anote o volume correspondente à pressão acima.

5. Espere 60 segundos para ver se há redução na pressão, o que indicaria a presença de

vazamentos. Se houverem vazamentos chame o professor e/ou estagiário.

6. Varie o volume do ar contido na seringa de 15 ml até 5 ml, com passo de 1 ml, e

anote as pressões correspondentes em uma tabela semelhante à tabela abaixo:

Tabela 1: Dados medidos diretamente do experimento.

| Medida número | Volume V(ml) | Pressão manométrica (p0) (Kgf/cm2) | Pressão total = p0 + 0,967842 +/- 0,000001 Kgf/cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- Acrescente na tabela uma linha com a medida do volume feita no item 4 (nada se cria, nada se destrói, tudo se aproveita).

- A partir de PV = cte deduza a equação  onde Vi e pi são, respectivamente, o volume e a pressão antes de uma dada compressão isotérmica, V é a variação de volume nesta compressão e p a variação de pressão.

- Tomando os dados da terceira linha da tabela acima, e de três outras linhas, calcule três valores para Vi, utilize a média como valor adotado e utilize o maior desvio como incerteza. Este valor corresponde ao volume total de ar contido no sistema quando a seringa contém 13,0 +/- 0,5 ml. Subtraindo Vi de 13,0 +/- 0,5 ml é possível obter o volume de ar dentro da tubulação e do manometro. Utilize esta informação para obter o volume V0, ou seja, o volume total de ar quardado no sistema logo que a válvula torniquete foi fechada.

- Utilizando o valor de V0, dos volumes e das pressões preencha a tabela 2 (lembrem-se de acrescentar as incertezas):

Tabela 2: Valores calculados.

| Medida número | Volume V(ml) | Pressão total (Kgf/cm2) | PV | 1/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V0 |  |  |  |
| 2 | V0-1ml |  |  |  |
| 3 | V0-2ml |  |  |  |
| 4 | V0-3ml |  |  |  |
| 5 | V0-4ml |  |  |  |
| 6 | V0-5ml |  |  |  |
| 7 | V0-6ml |  |  |  |
| 8 | V0-7ml |  |  |  |
| 9 | V0-8ml |  |  |  |
| 10 | V0-9ml |  |  |  |

  - O que Incluir no Relatório.

- PV é mesmo constante para o ar? Justifique usando os valores medidos e

calculados.

- Gráfico de P versus 1/V.

- Calcule e interprete fisicamente o valor da inclinação da curva obtida no gráfico de

P versus 1/V.

- Extrapole, no gráfico, o valor de 1/V para uma tendência a zero e tire conclusões.

- Compare o valor da inclinação da curva de 1/V com a média do valor de PV obtido para quatro medidas.

- Comente o intervalo de validade da lei de Boyle para os gases ideais. Ela é válida

para o ar?

##### Roteiro-Equilíbrio de Corpos Rígidos.

  - Objetivos

- Verificar a validade (ou não) das equações de equilíbrio para corpos rígidos.

- Obter um melhor entendimento dos conceitos de torque e força.

  - Material necessário.

- Uma régua milimetrada com escala indo até 50 cm.

- 02 hastes de 800 mm com parafuso fixador.

- 01 tripé universal Delta Max com sapatas niveladoras.

- 04 roldanas simples com cabo.

- 02 mufas duplas 90 graus.

- 01 mufa dupla 90 graus, esquerda, com prolongador e dois manípulos de fixação.

- 01 mufa dupla 90 graus, direita, com prolongador e dois manípulos de fixação.

- 01 afastador para hastes paralelas, com fuso espaçador de 113 mm, dois manípulos de fixação e duas mufas.

- 01 conjunto de tubos metálicos interligados com fios de poliamida.

- 12 massas com 0,5 N de peso aproximado.

- 04 ganchos para acoplamento de massas.

- 08 massas com 0,1 N de peso aproximado.

- 03 fios de extensão com anel.

- 01 nível de bolha.

Antes de começar.

Meça o peso das duas hastes móveis e das cordas utilizando um dinamômetro. Para tanto, no sistema sem pesos e sem os apoios para os pesos substitua a roldana superior pelo dinamômetro.

Verifique se as três roldanas estão coplanares.

Meça a massa de todos os pesos que tu acreditas necessitar e de todos os apoios necessários para pendurar tais pesos no sistema.

Nivele o sistema utilizando as sapatas niveladoras e o nível de bolha.

Neste roteiro chamaremos de coluna metálica “a” aquela localizada a direita do operador que está de frente para o aparato e de haste “b” a outra coluna metálica.

As roldanas e as colunas estão adequadamente rotuladas no laboratório.

Meça a distância horizontal entre as colunas a e b.

  - Equilíbrio com vários ângulos entre forças.

Observe que as cordas que ligam os pesos à haste móvel se conectam a esta por meio de argolas. Estas argolas podem ser movidas para cima e para baixo ao longo da haste móvel.

O sistema deve estar, inicialmente, sem nenhum peso preso às cordas, mas com os apoios em que os pesos podem vir a ser colocados.

  - Nivele a base do sistema.

  - Posicione o parafuso que prende o apoio que liga a roldana C à coluna “a” a uma altura de 42 cm da base do sistema (e não do tampo da mesa);

  - Posicione o parafuso que prende o apoio que liga a roldana B à coluna “a” a uma altura de 52 cm da base do sistema;

  - Posicione o parafuso que prende o apoio que liga a roldana A à coluna “b” a uma altura de 47 cm da base do sistema;

  - Coloque as três argolas que ligam os pesos à haste móvel na mesma altura que o topo da roldana A. Observe que as cordas que ligam as roldanas B e C à haste formarão dois vértices de um triângulo, meça o comprimento dos lados deste triângulo;

  - Coloque o menor número necessário de pesos para equilibrar a haste móvel utilizando somente as forças devidas à outra haste móvel, aos pesos e ao atrito (se houver). No equilíbrio as duas hastes móveis devem estar paralelas entre si.

  - Anote o peso total ligado a cada roldana.

Obs: Algum peso tem que ser acrescentado, mesmo que seja somente o peso dos ganchos.

  - Leve a argola que liga a roldana B à haste móvel 5 cm para cima.

  - Coloque o menor número necessário de pesos para equilibrar a haste móvel utilizando somente as forças devidas à outra haste móvel, aos pesos e ao atrito (se houver). No equilíbrio as duas hastes móveis devem estar paralelas entre si.

Obs: Após este sistema alcançar o equilíbrio faça as medidas necessárias para determinar os ângulos entre as diversas forças.

  - Anote o peso total ligado a cada roldana.

  - Leve a argola que liga a roldana C à haste móvel 5 cm para baixo.

  - Repita os procedimentos 1.9 e 1.10;

  - Equilíbrio força variável.

  - Coloque 3 pesos grandes ligados a roldana B;

  - Sem mudar a posição das argolas coloque pesos ligados na roldana A e C até o sistema ficar em equilíbrio com a haste móvel na vertical;

  - Anote o peso total ligado a cada roldana.

  - O que Incluir no Relatório.

- Cálculo de todos os ângulos entre as três forças para cada fase do experimento.

- Diagramas de força de todos os sistemas montados.

- As equações de equilíbrio dos sistemas (rotação e translação).

- Na hora de escrever as equações de equilíbrio rotacional pode ser necessário fazer uma aproximação. Se fizer alguma aproximação, justifique-a.

- Verifique se as forças e torques aplicados pelos pesos presos nas roldanas A, B e C e o peso da segunda haste móvel, aquela em que não foi ligada nenhuma argola são suficientes para justificar o equilíbrio da haste móvel presa às roldanas. Se não o são, explique por que.

##### Dilatação Térmica

  - Objetivo

- Determinar o coeficiente de dilatação linear  de três varetas metálicas.

  - Método

Submeteremos três varetas metálicas ocas a uma variação de temperatura e mediremos a variação   do seu comprimento.

Partiremos da situação inicial de cada vareta, à temperatura T0 e comprimento o e chegaremos à situação final com  = o +   e temperatura T.

O coeficiente de dilatação linear  está relacionado com  , T0, T e o pela expressão:

  - Equipamento

Está esquematizado na figura abaixo. Consta de um bico de Bunsen, um recipiente com água (que vai entrar em ebulição), um termômetro, uma vareta metálica oca, um transferidor e um ponteiro solidário com um eixo apoiado em rolamentos.

Dispomos ainda de um cilindro com água fria que será utilizada para estabelecer a temperatura inicial T0. Usaremos também uma régua milimetrada para calibrar o instrumento da figura.

  - Procedimento

Escolha uma das varetas e meça o comprimento o indicado na figura (comprimento da vareta à temperatura ambiente), bem como a temperatura inicial T0, da vareta escolhida. A temperatura T0 é a mesma da água fria onde a vareta é resfriada.

Coloque a vareta apoiada no instrumento, de acordo com a figura, deixe escoar pela mesma o vapor da água em ebulição, e aguarde o ponteiro estacionar sobre a escala.

Anote a temperatura final T do termômetro imerso no vapor da água em ebulição e o valor da variação no comprimento (l) mostrada pelo ponteiro.

A medida de l deve ser repetida mais duas vezes; para tanto basta resfriar a vareta até a temperatura inicial T0, com água fria, e refazer a medida. Tomamos esta precaução para evitar possíveis erros causados por escorregamento da vareta.

De posse de l, o e de (T - T0), poderemos obter o valor de  com a respectiva incerteza ( ± 

O procedimento deve ser repetido três vezes para cada uma das três varetas disponíveis.

  - O que incluir no relatório.

- Por que foi necessário medir a temperatura do vapor da água em ebulição? Nós estamos ao nível do mar.

- Você pode considerar que a temperatura da vareta ficou distribuída uniformemente quando a dilatação se completou?

- Julgue os resultados obtidos com base nas condições em que a experiência foi realizada.

- São confiáveis? Por quê?

- A dilatação linear foi medida. E a dilatação nas outras direções? Qual a influência dela no experimento?

- Procure descobrir de que materiais são feitas as varetas calcule e compare com o valor tabelado para estes materiais.

##### Apêndices

  - Apêndice I: Dedução das Equações dos Mínimos Quadrados

Em uma experiência na qual se efetuaram N medidas, tem-se um conjunto de N pares ordenados (x,y), os quais, quando representados graficamente, podem fornecer uma reta. Nosso objetivo é ajustar os dados com a equação:

,

onde os coeficientes  e devem ser tais que minimizem a diferença entre os valores medidos  e os correspondentes valores calculados  dados pela equação acima. É necessário estabelecer um critério para minimizar as diferenças e otimizar o cálculo dos coeficientes. Os desvios  entre cada valor medido e o valor calculado correspondente são: . No entanto, a soma destes desvios não fornece uma boa indicação do quanto os dados se aproximam dos valores calculados a partir da equação da reta, uma vez que grandes desvios positivos podem ser contrabalançados por grandes desvios negativos. Daí a definição do erro quadrático médio . Portanto, devemos encontrar a reta tal que

e   .

Calculando esses termos temos:

;

.

As duas equações acima podem ser escritas:

,

.

Resolvendo o sistema de equações acima para e obtemos finalmente:

e       .